目   录

一、综述	2

二、水资源量	3

三、蓄水动态	8

四、水资源开发利用	11

五、水体水质	13

六、重要水事	13

湖北省2011年度水资源公报

# 一、综述

湖北省简称鄂，位于长江中游、洞庭湖之北。全省国土面积185900平方公里，分属长江流域（占全省国土面积的99.3%）和淮河流域（占全省国土面积的0.7%），现有12个省辖市、1个自治州、3个省直管市和1个林区，省会武汉。

降水  2011年全省平均降水量988.2毫米，比上年减少22.8%，比常年减少16.2%，为偏枯年份。

水资源 2011年全省地表水资源量725.41亿立方米，地下水资源量251.92亿立方米，地表水资源与地下水资源间的不重复计算量为32.13亿立方米，全省水资源总量为757.53亿立方米，比常年偏少26.9%。

2011年全省入境水量5093.16亿立方米，比常年偏少20.4%；全省出境水量为5699.08亿立方米，比常年偏少22.0%。

蓄水动态 2011年全省67座大型水库和261座中型水库年末蓄水总量为316.56亿立方米，比年初蓄水总量增加33.95亿立方米。全省13个典型湖泊年末蓄水总量为21.97亿立方米，比年初蓄水总量增加3.51亿立方米。

供水量  2011年全省供水量296.70亿立方米，其中地表水源供水量286.19亿立方米，地下水源供水量9.66亿立方米，其它水源供水量0.84亿立方米。

用水量  2011年全省用水量296.70亿立方米。其中农业用水142.26亿立方米，工业用水120.39亿立方米，生活用水 34.05亿立方米。总用水消耗量为128.70亿立方米，耗水率43.4%。全省万元国内生产总值（当年价格）用水量149立方米，万元工业增加值（当年价，含火电）用水量为139立方米。

废污水排放量  2011年全省废污水入河量为36.33亿吨，火电直流冷却水排放量为34.55亿吨。

地表水水质  2011年全省地表水质监测河流总长为8546.5公里，其中劣于Ⅲ类的河流总长为1975.7公里，占总评价河长的23.1%，主要集中在城市（镇）河段，主要污染河流为澴水、四湖总干渠、神定河、竹皮河、涢水、应山河、黄渠河、华阳河、北河、沮漳河、沦河和蛮河等，主要污染项目为氨氮、总磷、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。2011年度全省共监测192个水功能区，达标水功能区105个，达标率为54.7％；监测70个饮用水水源地，合格水源地61个，水源地合格率为87.1%。

对比2010和2011年共同监测的189个水功能区达标率从52.4%升至54.0％，达标率略有上升；70个饮用水源地合格率从90.0%降至87.1％，合格率略有下降。

# 二、水资源量

（一）降水量

2011年全省平均降水量988.2毫米，折合降水总量1836.98亿立方米，比常年值偏少16.2%，比上年值减少22.8%，为偏枯年份，2011年全省年降水量等值线图和距平图见图1、图2。

2011年我省气候异常，1～5月全省降水稀少，持续干旱，6月初开始大部地方突现旱涝急转。全省平均1～5月降水量占年降水量的20.6%，6～10月降水量占年降水量的71.3%，11～12月降水量占年降水量的8.1%，全年以6月降水量为最多，占年降水量的26.3%，以1月和12月降水量为最少，均占年降水量的1.4%。与多年平均相比，2011年全省平均1～5月降水量比常年减少16.3%，6～10月降水量比常年增加14.9%。2011年降水月分配见表1。

全省17个市州2011年年降水量与常年值比较，除神农架林区和十堰市比常年略有增加外，其余各市州均减少，减少幅度最大的是随州市，比常年减少34.2%，其次是孝感市，比常年减少32%，2011年全省行政分区降水量成果见图3和表2。

2011年全省各市州1～5月降水量与常年比较均大幅减少，减少幅度最大的是黄冈市，比常年减少63.6%，其次是鄂州市，比常年减少60.5%，见表3。

洪湖市新堤雨量站2011年年降水量923.0毫米， 1～5月降水量为269.5毫米，占年降水量的29.2%；与多年平均比较，2011年降水量比多年平均年降水量（1349.8毫米）减少三成，1～5月降水量比同期（593.7毫米）减少五成；与近10年（2001～2010年）平均情况比较，2011年新堤站1～5月降水日数为35天，比同期平均降水日数（57天）减少22天， 比同期平均降水量（650.4毫米）减少近6成。

表1   2011年湖北省降水月分配

| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| 比例（%） | 1.4 | 2.2 |  | 4.0 |  | 4.1 |  | 8.9 |  | 26.3 | 12.2 |  | 14.7 |  |  | 10.0 |  | 8.1 | 6.7 | 1.4 | 100.0 |
|  | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  | 100.0 |
| 多年平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 全年 |
| 比例（%） | 2.8 |  | 3.9 |  | 6.9 |  | 10.1 |  | 13.2 | 15.6 |  | 14.6 |  | 11.2 | 8.0 |  | 7.0 |  | 4.4 | 2.3 | 100.0 |
|  | 36.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 |  | 100.0 |

图1  2011年湖北省各行政区降水量与常年比较

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

武

汉

市

黄

石

市

襄

阳

市

荆

州

市

宜

昌

市

十

堰

市

孝

感

市

黄

冈

市

鄂

州

市

荆

门

市

仙

桃

市

天

门

市

潜

江

市

随

州

市

咸

宁

市

恩

施

自

治

州

神

农

架

林

区

表2    2011年湖北省行政分区降水量

| Ⅱ级行政分区 | 年降水量（毫米） | 与上年比较（±%） | 与多年平均比较（±%） | 丰枯等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 966.4 | -35.3 | -22.3 | 枯 |
| 黄石市 | 1207.3 | -34.7 | -16.7 | 偏枯 |
| 襄阳市 | 813.8 | -5.7 | -10.0 | 偏枯 |
| 荆州市 | 949.3 | -32.2 | -19.6 | 枯 |
| 宜昌市 | 1041.4 | -14.6 | -14.6 | 偏枯 |
| 十堰市 | 933.9 | -4.5 | 5.1 | 偏丰 |
| 孝感市 | 756.3 | -36.0 | -32.0 | 枯 |
| 黄冈市 | 975.9 | -38.4 | -26.7 | 枯 |
| 鄂州市 | 1115.0 | -32.1 | -15.7 | 偏枯 |
| 荆门市 | 723.1 | -25.8 | -27.6 | 枯 |
| 仙桃市 | 987.4 | -31.9 | -16.0 | 偏枯 |
| 天门市 | 917.9 | -24.8 | -16.4 | 偏枯 |
| 潜江市 | 1048.0 | -18.8 | -6.4 | 平 |
| 随州市 | 647.0 | -34.7 | -34.2 | 枯 |
| 咸宁市 | 1294.2 | -38.0 | -15.0 | 偏枯 |
| 恩施自治州 | 1327.7 | -9.4 | -14.0 | 偏枯 |
| 神农架林区 | 1257.8 | 18.9 | 12.7 | 偏丰 |
| 全省 | 988.2 | -22.8 | -16.2 | 偏枯 |

表3   2011年湖北省1～5月降水量与常年同期比较

| Ⅱ级行政分区 | 2011年1-5月降水量 | 多年平均1-5月降水量 | 与多年平均比较% |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 204.2 | 497.3 | -58.9 |
| 黄石市 | 250.7 | 621.0 | -59.6 |
| 襄阳市 | 136.9 | 268.1 | -48.9 |
| 荆州市 | 201.2 | 471.7 | -57.4 |
| 宜昌市 | 223.4 | 381.8 | -41.5 |
| 十堰市 | 151.0 | 253.8 | -40.5 |
| 孝感市 | 173.8 | 404.4 | -57.0 |
| 黄冈市 | 187.3 | 514.9 | -63.6 |
| 鄂州市 | 221.9 | 561.6 | -60.5 |
| 荆门市 | 178.6 | 333.2 | -46.4 |
| 仙桃市 | 206.4 | 488.4 | -57.7 |
| 天门市 | 177.7 | 415.1 | -57.2 |
| 潜江市 | 201.3 | 433.2 | -53.5 |
| 随州市 | 153.6 | 313.5 | -51.0 |
| 咸宁市 | 298.2 | 674.6 | -55.8 |
| 恩施自治州 | 293.0 | 475.9 | -38.4 |
| 神农架林区 | 226.7 | 319.6 | -29.1 |
| 全省 | 203.6 | 446.1 | -54.4 |

（二）地表水资源量

地表水资源量指河流、湖泊等地表水体的动态水量，即天然河川径流量。2011年全省地表水资源量725.41亿立方米，折合径流深390.2毫米，比2010年减少41.5%，比常年值偏少27.9 %。全省17个市州地表水资源量与常年值比较，除十堰市比常年略为偏多，神农架林区与常年持平外，其余各市州均比常年偏少，其中以随州市偏少为最多，比常年偏少达64.5%，其次为孝感市，比常年偏少61.4%。全省各市州2011年地表水资源量与上年、常年比较见表4。

表4　　2011年湖北省行政分区地表水资源量

| Ⅱ级行政分区 | 年地表水资源量（毫米） | 与上年比较（±%） | 与多年平均比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 275.3 | -67.9 | -46.9 |
| 黄石市 | 602.3 | -52.4 | -20.9 |
| 襄阳市 | 211.0 | -19.3 | -29.1 |
| 荆州市 | 355.7 | -55.1 | -22.8 |
| 宜昌市 | 402.9 | -34.3 | -37.4 |
| 十堰市 | 380.3 | -18.3 | 7.2 |
| 孝感市 | 159.4 | -67.7 | -61.4 |
| 黄冈市 | 358.2 | -61.6 | -44.5 |
| 鄂州市 | 519.5 | -53.8 | -18.0 |
| 荆门市 | 197.9 | -38.6 | -40.1 |
| 仙桃市 | 328.3 | -59.5 | -19.9 |
| 天门市 | 218.6 | -61.1 | -43.5 |
| 潜江市 | 326.1 | -47.5 | -11.9 |
| 随州市 | 106.6 | -69.0 | -64.5 |
| 咸宁市 | 637.5 | -52.9 | -21.6 |
| 恩施自治州 | 763.3 | -12.4 | -18.5 |
| 神农架林区 | 660.4 | 25.2 | 0.1 |
| 全省 | 390.2 | -41.5 | -27.9 |

2011年全省各市州1～5月径流深与常年同期比较均大幅减少，减少幅度最大的是天门市，比常年减少91.0%，其次是仙桃市，比常年减少89.1%。全省1～5月径流深与常年同期径流深比较，其变幅比年径流深的变幅更大，也比同期降水的变幅更大，见表5。

表5   2011年湖北省1～5月径流深与常年同期比较

| Ⅱ级行政分区 | 2011年1-5月径流深 | 多年平均1-5月径流深 | 与多年平均比较% |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 28.5 | 205.8 | -86.2 |
| 黄石市 | 78.1 | 322.4 | -75.8 |
| 襄阳市 | 30.1 | 89.7 | -66.4 |
| 荆州市 | 31.6 | 180.1 | -82.5 |
| 宜昌市 | 72.3 | 200.8 | -64.0 |
| 十堰市 | 47.1 | 103.1 | -54.3 |
| 孝感市 | 38.2 | 148.1 | -74.2 |
| 黄冈市 | 55.8 | 247.3 | -77.4 |
| 鄂州市 | 36.6 | 268.9 | -86.4 |
| 荆门市 | 41.6 | 111.2 | -62.6 |
| 仙桃市 | 19.6 | 179.6 | -89.1 |
| 天门市 | 13.2 | 146.3 | -91.0 |
| 潜江市 | 21.4 | 159.1 | -86.5 |
| 随州市 | 31.7 | 95.9 | -66.9 |
| 咸宁市 | 86.4 | 354.7 | -75.6 |
| 恩施自治州 | 135.5 | 288.6 | -53.0 |
| 神农架林区 | 85.0 | 149.3 | -43.1 |
| 全省 | 54.2 | 196.7 | -72.4 |

2011年全省入境水量5093.16亿立方米，比上年减少24.4%，比常年偏少20.4%，其中长江干流入境水量为3283亿立方米，汉江水系入境为435.30亿立方米，洞庭湖水系入境为1362亿立方米，富水、倒水等五条中小河流入境水量为12.86亿立方米。

全省出境水量为5699.08亿立方米，比上年减少27.3%，比常年偏少22.0%。其中长江干流出境5689亿立方米，淮河水系出境0.80亿立方米，华阳河水系出境9.28亿立方米。

表6   2011年湖北省入出境水量        亿立方米

| 河流水系 | 入境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上游省市 | 下游省市 | 入境水量 |
| 长江干流 | 重庆 | 湖北 | 3283.00 |
| 洞庭湖水系 | 湖南 | 湖北 | 1362.00 |
| 汉江干流 | 陕西 | 湖北 | 359.50 |
| 丹江水系 | 河南 | 湖北 | 36.00 |
| 唐白河水系 | 河南 | 湖北 | 24.90 |
| 堵河南江 | 陕西 | 湖北 | 12.70 |
| 天河 | 陕西 | 湖北 | 1.70 |
| 小清河等 | 河南 | 湖北 | 0.50 |
| 富水水系 | 江西 | 湖北 | 2.21 |
| 黄盖湖水系 | 湖南 | 湖北 | 10.21 |
| 澴水 | 河南 | 湖北 | 0.04 |
| 倒水 | 河南 | 湖北 | 0.24 |
| 举水 | 河南 | 湖北 | 0.16 |
| 入境合计 | 5093.16 |  |  |
| 河流水系 | 出境 |  |  |
|  | 上游省市 | 下游省市 | 出境水量 |
| 淮河 | 湖北 | 河南 | 0.80 |
| 长江干流 | 湖北 | 安徽、江西 | 5689.00 |
| 华阳河水系 | 湖北 | 安徽 | 9.28 |
| 出境合计 | 5699.08 |  |  |

（三）地下水资源量

地下水资源量指降水、地表水体（河道、湖库、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。山丘区地下水资源量采用排泄量法计算，平原区地下水资源量采用补给量法计算。在确定各市州的地下水资源量时，扣除了山丘区与平原区之间的重复计算量。

2011年全省地下水资源量251.92亿立方米，比2010年减少17.7%，比常年偏少12.9%，其中平原区地下水资源量58.62亿立方米，山丘区地下水资源量195.44亿立方米，山丘区与平原区地下水重复计算量为2.17亿立方米。各市州地下水资源量见表7。

（四）水资源总量

水资源总量指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量,由地表水资源量加地下水与地表水资源不重复量而得。

2011年全省地表水资源量725.41亿立方米，地下水资源量251.92亿立方米，地表水资源与地下水资源间不重复计算量为32.13亿立方米，2011年全省水资源总量757.53亿立方米，比上年减少40.3%，比常年偏少26.9%。全省产水总量占降水总量的53.3%，平均每平方公里产水量为40.7万立方米。2011年全省人均水资源总量1248立方米，亩均水资源总量1493立方米，均低于2010年人均水资源总量2052立方米，亩均水资源总量2544立方米， 2011年全省各市州水资源总量见表7。

表7　2011年湖北省行政分区总水资源量

| Ⅱ级行政 分区 | 年降水量（亿立方米） | 地表水资源量(亿立方米) | 地下水资源量(亿立方米) | 总水资源量(亿立方米) | 产水模数(万立方米/平方公里) | 亩均(立方米) | 人均(立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 82.42 | 23.48 | 9.03 | 27.24 | 31.9 | 877 | 278 |
| 黄石市 | 54.97 | 27.42 | 5.83 | 28.46 | 62.5 | 2108 | 1094 |
| 襄阳市 | 160.45 | 41.61 | 19.64 | 46.25 | 23.5 | 689 | 837 |
| 荆州市 | 133.46 | 50.00 | 13.64 | 58.04 | 41.3 | 833 | 1017 |
| 宜昌市 | 222.20 | 85.97 | 40.03 | 86.77 | 40.7 | 2558 | 2144 |
| 十堰市 | 220.75 | 89.90 | 28.13 | 89.90 | 38.0 | 2716 | 2581 |
| 孝感市 | 67.33 | 14.19 | 5.96 | 15.60 | 17.5 | 397 | 323 |
| 黄冈市 | 170.18 | 62.46 | 24.32 | 64.98 | 37.3 | 1291 | 872 |
| 鄂州市 | 17.85 | 8.32 | 1.64 | 9.80 | 61.2 | 1581 | 933 |
| 荆门市 | 89.17 | 24.41 | 9.72 | 25.69 | 20.8 | 655 | 892 |
| 仙桃市 | 25.03 | 8.32 | 2.70 | 10.27 | 40.5 | 736 | 662 |
| 天门市 | 24.04 | 5.72 | 3.07 | 7.27 | 27.8 | 443 | 459 |
| 潜江市 | 20.95 | 6.52 | 1.92 | 7.93 | 39.7 | 750 | 778 |
| 随州市 | 62.28 | 10.26 | 2.74 | 10.26 | 10.7 | 497 | 475 |
| 咸宁市 | 127.45 | 62.78 | 13.48 | 65.02 | 66.0 | 2863 | 2202 |
| 恩施自治州 | 317.89 | 182.75 | 61.54 | 182.75 | 76.3 | 4714 | 4556 |
| 神农架林区 | 40.56 | 21.30 | 8.53 | 21.30 | 66.0 | 23252 | 26590 |
| 全省 | 1836.98 | 725.41 | 251.92 | 757.53 | 40.7 | 1493 | 1248 |

# 三、蓄水动态

（一）大中型水库蓄水动态

2011年全省共统计大中型水库328座，其中大型水库67座，中型水库261座，与2010年相比新增统计大中型水库3座。其中新增统计大型水库1座，为十堰市潘口水库，新增统计中型水库2座，分别为十堰市大峡水库和恩施自治州纳吉滩水库。

全省年末大中型水库蓄水总量为316.56亿立方米，比年初蓄水总量增加33.95亿立方米，增加幅度为11.8%。其中大型水库当年末蓄水量为287.99亿立方米，比年初增加36.66亿立方米，中型水库当年末蓄水量为28.57亿立方米，比年初减少2.71亿立方米。

表8     2011年湖北省行政分区水库蓄水量

| Ⅱ级行政区名 | 大型水库 |  | 中型水库 |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水库座数（座） | 年末蓄水总量（亿立方米） | 水库座数（座） | 年末蓄水总量（亿立方米） | 水库座数（座） | 年末蓄水总量（亿立方米） | 与年初蓄水比较（亿立方米） |
| 武汉市 | 3 | 2.18 | 6 | 0.72 | 9 | 2.90 | -1.13 |
| 黄石市 | 2 | 7.91 | 6 | 0.47 | 8 | 8.38 | -3.91 |
| 襄阳市 | 14 | 13.56 | 60 | 4.95 | 74 | 18.51 | -0.07 |
| 荆州市 | 2 | 2.68 | 5 | 0.40 | 7 | 3.08 | -0.43 |
| 宜昌市 | 5 | 33.24 | 25 | 4.06 | 30 | 37.30 | -2.45 |
| 十堰市 | 6 | 185.85 | 19 | 2.58 | 25 | 188.43 | 60.00 |
| 孝感市 | 2 | 0.63 | 15 | 1.69 | 17 | 2.32 | -1.97 |
| 黄冈市 | 12 | 9.31 | 37 | 3.79 | 49 | 13.10 | -4.26 |
| 鄂州市 |  |  | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 |
| 荆门市 | 6 | 15.77 | 29 | 1.35 | 35 | 17.12 | -6.11 |
| 随州市 | 8 | 5.14 | 21 | 1.32 | 29 | 6.46 | -4.01 |
| 咸宁市 | 4 | 6.70 | 18 | 1.30 | 22 | 8.00 | -1.51 |
| 恩施自治州 | 3 | 5.02 | 18 | 5.67 | 21 | 10.69 | -0.30 |
| 神农架林区 |  |  | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.09 |
| 湖北省 | 67 | 287.99 | 261 | 28.57 | 328 | 316.56 | 33.95 |

由于2011年1～5月降水严重偏少，干旱严重，导致大中型水库蓄水量大幅减少，全省大中型水库5月末蓄水量比年初减少97.03亿立方米，减少幅度达34.3%。全省各市州大中型水库5月末蓄水量比年初蓄水量减少情况见表9。

表9   2011年5月末湖北省行政分区水库蓄水量与年初蓄水量比较  亿立方米

| Ⅱ级行政区名 | 大型水库蓄水量与年初比较 | 中型水库蓄水量与年初比较 | 大中型水库蓄水量与年初比较 | 变幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | -0.87 | -0.27 | -1.14 | -28.2 |
| 黄石市 | -3.38 | -0.1 | -3.48 | -28.4 |
| 襄阳市 | -2 | -0.88 | -2.88 | -15.5 |
| 荆州市 | -0.98 | -0.25 | -1.23 | -35.1 |
| 宜昌市 | -6.05 | -0.54 | -6.59 | -16.6 |
| 十堰市 | -60.92 | -0.2 | -61.12 | -47.6 |
| 孝感市 | -0.6 | -0.79 | -1.39 | -32.3 |
| 黄冈市 | -4.51 | -0.82 | -5.33 | -30.7 |
| 鄂州市 | 0 | 0.02 | 0.02 | 111.2 |
| 荆门市 | -4.76 | -0.92 | -5.68 | -24.5 |
| 随州市 | -1.89 | -0.4 | -2.29 | -21.9 |
| 咸宁市 | -1.92 | -0.44 | -2.36 | -24.8 |
| 恩施自治州 | -2 | -1.46 | -3.46 | -31.5 |
| 神农架林区 | 0 | -0.09 | -0.09 | -64.4 |
| 总计 | -89.88 | -7.15 | -97.03 | -34.3 |

（二）典型湖泊蓄水动态

2011年全省13个典型湖泊年末蓄水总量为21.97亿立方米，比年初蓄水总量增加3.51亿立方米，增加幅度为20.9%，见表10。

表10  2011年湖北省典型湖泊蓄水量

| II级行政分区 | 湖泊 | 年初蓄水总量(亿立方米) | 年末蓄水总量(亿立方米) | 蓄水变量 (亿立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 鲁湖 | 0.48 | 0.54 | 0.06 |
| 武汉市 | 汤逊湖 | 0.73 | 0.74 | 0.01 |
| 黄石市 | 大冶湖 | 0.48 | 0.38 | -0.10 |
| 黄石市 | 张家湖 | 0.26 | 0.27 | 0.01 |
| 黄石市 | 保安湖 | 0.91 | 0.75 | -0.16 |
| 荆州市 | 长湖 | 2.28 | 3.38 | 1.10 |
| 荆州市 | 洪湖 | 3.85 | 4.86 | 1.01 |
| 黄冈市 | 武山湖 | 0.25 | 0.28 | 0.03 |
| 鄂州市 | 梁子湖 | 6.32 | 8.48 | 2.16 |
| 鄂州市 | 三山湖 | 0.56 | 0.46 | -0.10 |
| 鄂州市 | 鸭儿湖 | 0.43 | 0.33 | -0.10 |
| 咸宁市 | 西凉湖 | 0.93 | 0.54 | -0.39 |
| 咸宁市 | 斧头湖 | 0.98 | 0.96 | -0.02 |
| 合计 |  | 18.46 | 21.97 | 3.51 |

2011年5月末全省13个典型湖泊蓄水量比年初减少5.08亿立方米，减少幅度为27.5%。其中以洪湖减少为最多，洪湖5月末蓄水量比年初减少2.98亿立方米，减少幅度达77.4%，其次为长湖，长湖5月末蓄水量比年初减少1.01亿立方米，减少幅度达44.2%。

表11    2011年5月末湖北省典型蓄水量与年初蓄水量比较    亿立方米

| II级行政分区 | 湖泊 | 蓄水量与年初比较 | 变幅（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 鲁湖 | -0.06 | -12.4 |
| 武汉市 | 汤逊湖 | 0.06 | 8.3 |
| 黄石市 | 大冶湖 | -0.04 | -8.4 |
| 黄石市 | 张家湖 | -0.02 | -7.7 |
| 黄石市 | 保安湖 | -0.26 | -28.5 |
| 荆州市 | 长湖 | -1.01 | -44.2 |
| 荆州市 | 洪湖 | -2.98 | -77.4 |
| 黄冈市 | 武山湖 | -0.08 | -31.9 |
| 鄂州市 | 梁子湖 | -0.13 | -2.1 |
| 鄂州市 | 三山湖 | -0.16 | -28.6 |
| 鄂州市 | 鸭儿湖 | 0.00 | 0.0 |
| 咸宁市 | 西凉湖 | -0.46 | -49.5 |
| 咸宁市 | 斧头湖 | 0.06 | 6.1 |
| 合计 |  | -5.08 | -27.5 |

# 四、水资源开发利用

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。按水源类型分地表水源、地下水源和其它水源统计。

2011年全省总供水量296.70 亿立方米，其中地表水源供水量286.19亿立方米，占总供水量的96.4%，地下水源供水量9.66亿立方米，占总供水量的3.3%,其它水源供水量0.84亿立方米，占总供水量的0.3%。各市州2011年供水量见表12。与2010年比较，总供水量增加8.71亿立方米，其中地表水源供水增加8.05亿立方米，地下水源供水增加0.64亿立方米，其他水源供水增加0.02亿立方米。

地表水源供水量中，蓄水工程供水量占31.8%，引水工程供水量占24.8%，提水工程供水量占43.1%，调入及人工运载水量占0.3%；在地下水供水量中，浅层地下水供水量占85.5%，深层承压水供水量占14.5%。

表12  2011年湖北省行政分区供水量     单位：亿立方米

| Ⅱ级行政分区 | 供水量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表 | 地下 | 其它 | 总供水量 |  |
|  |  |  |  | 当年值 | 与上年比较（±%） |
| 武汉市 | 39.14 | 0.46 | 0.00 | 39.60 | 1.9 |
| 黄石市 | 14.75 | 0.32 | 0.00 | 15.07 | -5.1 |
| 襄阳市 | 31.99 | 2.35 | 0.00 | 34.34 | 4.7 |
| 荆州市 | 36.88 | 0.32 | 0.00 | 37.21 | 5.2 |
| 宜昌市 | 15.47 | 0.59 | 0.00 | 16.07 | 7.1 |
| 十堰市 | 10.75 | 0.12 | 0.00 | 10.86 | 0.9 |
| 孝感市 | 26.84 | 1.44 | 0.84 | 29.13 | 8.2 |
| 黄冈市 | 26.55 | 2.67 | 0.00 | 29.22 | 1.7 |
| 鄂州市 | 8.76 | 0.11 | 0.00 | 8.87 | -4.7 |
| 荆门市 | 21.78 | 0.19 | 0.00 | 21.97 | 4.6 |
| 仙桃市 | 9.54 | 0.30 | 0.00 | 9.84 | 5.8 |
| 天门市 | 8.90 | 0.18 | 0.00 | 9.07 | 7.8 |
| 潜江市 | 6.35 | 0.05 | 0.00 | 6.39 | 4.2 |
| 随州市 | 8.67 | 0.09 | 0.00 | 8.76 | -5.9 |
| 咸宁市 | 15.20 | 0.40 | 0.00 | 15.60 | 2.1 |
| 恩施自治州 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | -2.4 |
| 神农架林区 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.22 | -33.1 |
| 全省 | 286.19 | 9.66 | 0.84 | 296.70 | 3.0 |

（二）用水量

用水量指分配给用户的、包括输水损失在内的水量。老口径按农业、工业、生活三大类用户统计，农业用水包括农田灌溉用水和林牧渔用水；生活用水包括城镇居民、城镇公共、农村居民及牲畜用水；工业用水为取用的新水量，不包括企业内部的重复利用量。新口径按用户特性分生产用水、生活用水和生态环境用水三大类，其中生产用水再划分为第一产业用水、第二产业用水、第三产业用水。

图5 2011年湖北省行政分区用水量分布图   （亿立方米）

2011年全省总用水量296.70亿立方米。按老口径统计，其中农业用水 142.26亿立方米，占47.9%，工业用水120.39亿立方米，4占0.6 %，生活用水 34.05亿立方米，占11.5%。与上年比较，农业用水增加3.97亿立方米，工业用水增加3.29亿立方米，生活用水增加1.45亿立方米。按新口径统计，其中生产用水272.60亿立方米，占91.9%，生活用水 23.84亿立方米,占8.0%，生态用水0.26亿立方米,占0.1%，各市州2011年用水量见表13。

表13   2011年湖北省行政分区用水量      单位：亿立方米

| Ⅱ级行政分区 | 老口径 |  |  | 新口径 |  |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 农业 | 生活 | 生产 | 生活 | 生态 | 当年值 | 与上年比较（±%） |
| 武汉市 | 20.02 | 12.56 | 7.02 | 34.38 | 5.14 | 0.08 | 39.60 | 1.9 |
| 黄石市 | 9.44 | 4.21 | 1.43 | 13.96 | 1.10 | 0.01 | 15.07 | -5.1 |
| 襄阳市 | 18.88 | 11.95 | 3.51 | 32.01 | 2.30 | 0.02 | 34.34 | 4.7 |
| 荆州市 | 7.72 | 26.28 | 3.21 | 34.76 | 2.43 | 0.02 | 37.21 | 5.2 |
| 宜昌市 | 8.45 | 5.23 | 2.38 | 14.66 | 1.39 | 0.02 | 16.07 | 7.1 |
| 十堰市 | 4.67 | 4.23 | 1.97 | 9.51 | 1.32 | 0.03 | 10.86 | 0.9 |
| 孝感市 | 11.16 | 15.21 | 2.76 | 27.07 | 2.05 | 0.02 | 29.13 | 8.2 |
| 黄冈市 | 6.86 | 19.48 | 2.88 | 27.16 | 2.05 | 0.01 | 29.22 | 1.7 |
| 鄂州市 | 5.75 | 2.41 | 0.71 | 8.37 | 0.50 | 0.01 | 8.87 | -4.7 |
| 荆门市 | 8.12 | 12.05 | 1.80 | 20.78 | 1.18 | 0.01 | 21.97 | 4.6 |
| 仙桃市 | 3.48 | 5.66 | 0.70 | 9.32 | 0.52 | 0.00 | 9.84 | 5.8 |
| 天门市 | 2.10 | 6.17 | 0.81 | 8.48 | 0.59 | 0.01 | 9.07 | 7.8 |
| 潜江市 | 3.23 | 2.56 | 0.61 | 5.97 | 0.42 | 0.00 | 6.39 | 4.2 |
| 随州市 | 2.90 | 4.67 | 1.19 | 7.96 | 0.79 | 0.01 | 8.76 | -5.9 |
| 咸宁市 | 6.08 | 8.21 | 1.31 | 14.66 | 0.93 | 0.01 | 15.60 | 2.1 |
| 恩施自治州 | 1.44 | 1.33 | 1.71 | 3.35 | 1.12 | 0.01 | 4.48 | -2.4 |
| 神农架林区 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | -33.1 |
| 总计 | 120.39 | 142.26 | 34.05 | 272.60 | 23.84 | 0.26 | 296.70 | 3.0 |

（三）耗排水量

1、用水消耗量

用水消耗量指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2011年全省用水消耗总量 128.70亿立方米,耗水率(消耗量占用水量的百分比)为43.4%。按老口径统计，其中农业耗水量81.00亿立方米，工业耗水量29.79亿立方米，生活耗水量17.91亿立方米，分别占用水消耗总量的63%、 23%和14%。按新口径统计，其中生产耗水量 117.68亿立方米，占91.4 %，生活耗水量 10.79亿立方米,占 8.4%，生态耗水量 0.20亿立方米,占0.2%。成果见表14。

表14    2010年湖北省行政分区耗水量     水量：亿立方米     耗水率：%

| Ⅱ级行政分区 | 工业 |  | 农业 |  | 生活 |  | 总耗水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗水量 | 耗水率 | 耗水量 | 耗水率 | 耗水量 | 耗水率 | 当年值 | 与上年比较（%） |
| 武汉市 | 3.19 | 15.9 | 7.17 | 57.1 | 2.76 | 39.3 | 13.12 | -9.4 |
| 黄石市 | 1.89 | 20.0 | 2.49 | 59.2 | 0.61 | 42.7 | 4.98 | -5.7 |
| 襄阳市 | 2.95 | 15.6 | 6.86 | 57.4 | 1.95 | 55.5 | 11.76 | 1.3 |
| 荆州市 | 2.72 | 35.2 | 14.86 | 56.5 | 1.66 | 51.7 | 19.24 | 4.7 |
| 宜昌市 | 3.02 | 35.7 | 3.67 | 70.1 | 1.42 | 59.6 | 8.11 | 5.0 |
| 十堰市 | 1.58 | 33.9 | 2.14 | 50.6 | 1.13 | 57.3 | 4.85 | 0.4 |
| 孝感市 | 2.21 | 19.8 | 9.07 | 59.6 | 1.45 | 52.6 | 12.71 | 7.8 |
| 黄冈市 | 1.93 | 28.1 | 10.77 | 55.3 | 1.80 | 62.5 | 14.50 | -1.2 |
| 鄂州市 | 0.95 | 16.5 | 1.44 | 59.8 | 0.33 | 46.2 | 2.73 | -4.4 |
| 荆门市 | 2.91 | 35.8 | 6.50 | 54.0 | 1.11 | 61.5 | 10.53 | 5.5 |
| 仙桃市 | 1.21 | 34.7 | 3.37 | 59.5 | 0.37 | 52.9 | 4.94 | 6.8 |
| 天门市 | 0.73 | 34.8 | 3.39 | 54.9 | 0.45 | 55.7 | 4.56 | 6.9 |
| 潜江市 | 1.12 | 34.7 | 1.44 | 56.3 | 0.34 | 56.1 | 2.90 | 3.6 |
| 随州市 | 0.90 | 31.1 | 2.70 | 57.8 | 0.67 | 56.4 | 4.27 | -7.4 |
| 咸宁市 | 2.11 | 34.7 | 4.36 | 53.1 | 0.71 | 54.1 | 7.17 | -1.5 |
| 恩施自治州 | 0.34 | 23.6 | 0.74 | 55.8 | 1.14 | 66.7 | 2.23 | -7.6 |
| 神农架林区 | 0.04 | 36.1 | 0.04 | 62.1 | 0.03 | 71.9 | 0.10 | -26.6 |
| 总计 | 29.79 | 24.7 | 81.00 | 56.9 | 17.91 | 52.6 | 128.70 | 0.7 |

2、废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。2011年全省废污水入河量为36.33亿吨，火电直流冷却水排放量为34.55亿吨，见表15。

表15   2011年湖北省行政区废污水排放量      单位:万吨/年

| Ⅱ级行政分区 | 用户废污水排放量 |  |  | 入河排污量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 | 第三产业 |  |  |
|  |  |  |  | 当年值 | 与上年比较(±%) |
| 武汉市 | 26055 | 25988 | 9767 | 43267 | -8.0 |
| 黄石市 | 5675 | 23664 | 1342 | 21477 | -8.6 |
| 襄阳市 | 10803 | 43884 | 2552 | 40070 | 4.3 |
| 荆州市 | 10767 | 34052 | 2496 | 33121 | 10.9 |
| 宜昌市 | 6118 | 36961 | 2257 | 31737 | 9.9 |
| 十堰市 | 5988 | 21046 | 1138 | 19722 | 3.6 |
| 孝感市 | 9166 | 27565 | 2043 | 27144 | 20.8 |
| 黄冈市 | 7661 | 33549 | 1558 | 29936 | 11.9 |
| 鄂州市 | 2582 | 11793 | 695 | 10549 | -7.6 |
| 荆门市 | 4795 | 35417 | 1121 | 28934 | 6.5 |
| 仙桃市 | 2214 | 15474 | 630 | 12823 | 1.1 |
| 天门市 | 2399 | 9313 | 682 | 8676 | 18.2 |
| 潜江市 | 1772 | 14312 | 504 | 11611 | 7.2 |
| 随州市 | 3456 | 13612 | 990 | 12642 | 20.2 |
| 咸宁市 | 4044 | 27012 | 1144 | 22540 | 9.3 |
| 恩施自治州 | 3672 | 7515 | 1136 | 8628 | 8.5 |
| 神农架林区 | 102 | 505 | 17 | 437 | -39.3 |
| 全省 | 107269 | 381662 | 30072 | 363314 | 5.3 |

（四）用水指标、用水效率和水价

1、用水指标

2011年全省人均用水量515立方米，农田灌溉亩均用水量424立方米，全省万元国内生产总值（当年价）用水量149立方米，万元工业增加值（当年价，含火电）用水量为139立方米，城镇人均生活用水量158升/日，农村人均生活用水量66升/日。

因受经济结构、人口密度、作物组成、工业结构、节水水平、水资源条件等各种因素的影响，各市州用水指标值存在一定差异。人均用水量大于600立方米的有黄石市、襄阳市、荆州市、孝感市、鄂州市、荆门市、仙桃市、天门市、潜江市和咸宁市；万元国内生产总值用水量大于300立方米的有荆州市、孝感市、天门市,各市州用水指标见表16。

表16  2011年湖北省行政分区用水指标

| II级行政 分区 | 人均总用水量（立方米） |  | 万元GDP用水量（立方米） |  | 农业灌溉亩均用水量（立方米） |  | 万元工业增加值用水量（立方米） |  | 城镇生活人均日用水量（升） |  | 农村生活日均用水量（升） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当年值 | 与上年比较（±%） | 当年值 | 与上年比较（±%） | 当年值 | 与上年比较（±%） | 当年值 | 与上年比较（±%） | 当年值 | 与上年比较（±%） | 当年值 | 与上年比较（±%） |
| 武汉市 | 395 | -8.1 | 59 | -16.9 | 450 | 2.3 | 77 | -19.8 | 159 | -5.9 | 93 | -14.7 |
| 黄石市 | 619 | -0.3 | 163 | -30.6 | 445 | 0.7 | 181 | -35.8 | 166 | -5.7 | 57 | -5.0 |
| 襄阳市 | 621 | 10.3 | 161 | -25.5 | 326 | -0.3 | 169 | -30.7 | 163 | -5.2 | 61 | 10.9 |
| 荆州市 | 652 | 18.3 | 356 | -16.6 | 438 | 3.8 | 202 | -22.6 | 150 | -6.3 | 75 | 19.0 |
| 宜昌市 | 395 | 4.2 | 75 | -23.5 | 387 | 8.4 | 77 | -39.8 | 136 | -16.0 | 53 | -11.7 |
| 十堰市 | 324 | 3.8 | 128 | -14.7 | 559 | 1.6 | 124 | -9.5 | 164 | -5.2 | 56 | 12.0 |
| 孝感市 | 604 | 17.7 | 304 | -10.6 | 411 | -15.3 | 273 | -24.2 | 168 | -5.1 | 69 | 15.0 |
| 黄冈市 | 471 | 13.5 | 280 | -20.7 | 535 | 1.5 | 235 | -10.0 | 151 | -9.6 | 57 | -5.0 |
| 鄂州市 | 844 | -2.9 | 181 | -24.3 | 458 | 0.7 | 202 | -30.3 | 179 | -5.8 | 57 | -5.0 |
| 荆门市 | 763 | 7.5 | 233 | -20.5 | 467 | 11.2 | 173 | -23.8 | 151 | -5.0 | 75 | 19.0 |
| 仙桃市 | 837 | 32.2 | 260 | -20.2 | 367 | -1.3 | 189 | -26.5 | 170 | -5.6 | 75 | 19.0 |
| 天门市 | 663 | 26.5 | 331 | -14.7 | 417 | -3.9 | 168 | -21.5 | 170 | -5.6 | 75 | 19.0 |
| 潜江市 | 674 | 8.0 | 169 | -22.1 | 347 | -5.4 | 199 | -8.7 | 170 | -5.6 | 75 | 19.0 |
| 随州市 | 404 | 10.7 | 169 | -28.1 | 278 | -19.0 | 126 | -16.6 | 150 | -18.5 | 56 | 1.8 |
| 咸宁市 | 632 | 18.1 | 239 | -20.1 | 596 | 4.6 | 195 | -22.6 | 160 | -5.9 | 56 | -6.7 |
| 恩施自治州 | 136 | 15.3 | 107 | -19.5 | 178 | -14.4 | 130 | -19.8 | 151 | -5.6 | 65 | 30.0 |
| 神农架林区 | 284 | -31.9 | 149 | -45.2 | 218 | -27.3 | 336 | -40.8 | 152 | -5.0 | 56 | 0.0 |
| 全省 | 515 | 8.9 | 149 | -19.9 | 424 | -0.5 | 139 | -24.9 | 158 | -6.5 | 66 | 6.5 |

自2002年以来，人均用水量和农田灌溉亩均用水量趋势平缓、变幅不大，全省人均总用水量处于400～500立方米区间波动，十年间农业灌溉亩均用水量均值为427立方米。万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量均呈明显下降趋势，万元国内生产总值用水量由2002年的476立方米降至2011年的149立方米，万元工业增加值用水量由2002年的362立方米降至2011年的139立方米。见表17和图6。

表17    湖北省近十年用水指标   单位：立方米

| 年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人均用水量 | 407 | 411 | 416 | 423 | 429 | 426 | 444 | 459 | 473 | 515 |
| 农田灌溉亩均用水量 | 449 | 445 | 419 | 432 | 426 | 382 | 409 | 460 | 426 | 424 |
| 万元国内生产总值用水量 | 476 | 442 | 387 | 382 | 346 | 287 | 241 | 218 | 186 | 149 |
| 万元工业增加值用水量 | 362 | 349 | 347 | 325 | 307 | 282 | 231 | 196 | 185 | 139 |

图6   湖北省近十年用水指标变化对比图   （用水指标单位：立方米）

2、用水效率

工业用水重复利用率是指工业企业在生产过程中重复利用的水量占总用水量（新鲜水量与重复利用水量之和）的百分比，按城市分行业进行统计。

城市供水管网漏失率指城市自来水供水管网漏失的水量占其供水总量的百分比，按城市进行统计。

2011年度调查统计全省各市州城区工业用水重复利用率和城市供水管网漏失率。全省各市州工业重复利用率差异较大，非火（核）电工业重复利用率在60%及以上的市州有武汉市、黄石市、鄂州市、襄阳市；全部工业重复利用率普遍不高，仅有宜昌市达70.5%；十堰市火（核）电工业重复利用率达95.1%。

全省各市州城市供水管网漏失率在9.5%～46.4%之间，天门市为46.4%，为全省最高，黄石市为10%，为全省最低。

表18   湖北省行政分区工业用水重复利用率和城市供水管网漏失率   单位：%

| Ⅱ级行政分区 | 工业用水 |  | 城市供水管网漏失率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 行业 | 重复利用率 |  |
| 武汉市 | 非火（核）电工业 | 88.1 | 14.2 |
| 黄石市 | 非火（核）电工业 | 88.5 | 9.5 |
| 襄阳市 | 非火（核）电工业 | 60.0 | 23.9 |
| 荆州市 |  |  | 25．0 |
| 宜昌市 | 全部工业 | 70.5 | 15.7 |
| 十堰市 | 火电工业 | 95.1 | 18.5 |
| 孝感市 | 全部工业 |  | 32.0 |
| 黄冈市 | 全部工业 | 7.5 | 21.0 |
| 鄂州市 | 非火（核）电工业 | 85.9 | 22.0 |
| 荆门市 |  |  | 20.6 |
| 仙桃市 | 全部工业 | 18.7 |  |
| 天门市 | 全部工业 | 36.9 | 46.4 |
| 潜江市 | 全部工业 | 11.1 | 18.0 |
| 随州市 | 全部工业 | 33.3 | 30.0 |
| 咸宁市 | 非火（核）电工业 | 31.9 |  |
| 恩施自治州 | 非火（核）电工业 | 25 | 28.8 |
| 神农架林区 | 磷化工业 | 37.5 | 10.0 |

3、水价

原水价格是指供水经营者通过拦、蓄、引、提等水利工程设施销售给用户的天然水价格，应按不同用途分别进行统计。调查统计了2011年度我省各市州水利工程原水价格（不含水资源费），见表19。

表19  湖北省行政分区水利工程原水价格  单位：元/立方米 水力发电：元/度

| Ⅱ级行政分区 | 农业灌溉 | 工业生产 | 城镇生活 | 农村生活 | 生态环境 | 水力发电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 0.033～0.055 |  |  |  |  |  |
| 黄石市 |  |  |  |  |  | 0.101 |
| 襄阳市 | 0.0179～0.12 | 0.31 | 0.24 |  |  |  |
| 荆州市 | 0.015～0.043 |  |  |  |  |  |
| 宜昌市 | 0.03～0.80 | 0.10～0.19 | 0.06～0.19 | 0.30 |  | 0.003～0.056 |
| 十堰市 | 0.025～0.0494 | 0.15～0.25 | 0.10～0.25 | 0.5～0.95 |  | 0.0252～0.0511 |
| 孝感市 | 0.03～0.08 |  |  |  |  |  |
| 黄冈市 | 0.015～0.062 |  |  |  |  | 0.016～0.106 |
| 鄂州市 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 荆门市 | 0.03～0.05 |  | 0.14 |  |  |  |
| 仙桃市 | 0.04～0.083 | 0.014～0.28 | 0.09～0.18 | 0.09～0.18 | 0.09～0.18 |  |
| 天门市 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 潜江市 | 0.037 |  |  |  |  |  |
| 随州市 | 0.04～0.55 | 0.13～0.20 | 0.13～0.20 | 0.6 | 0.13～0.20 |  |
| 咸宁市 | 0.041 |  |  |  |  | 0.03 |
| 恩施自治州 |  | 0.05～1.70 | 0.02～2.0 |  | 0.05 | 0.003～0.21 |
| 神农架林区 | 0.2 |  | 0.90 | 0.5～0.6 |  |  |

# 五、水体水质

（一）河流水质

2011年湖北省水环境监测中心按照国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，对长江、汉江干流湖北段及省内68条（2010年65条）中小河流的水质进行了监测评价。

2011年全年期评价河长8546.5公里，其中Ⅰ类水河长639.8公里，占7.5%；Ⅱ类水河长3578.7公里，占41.9%；Ⅲ类水河长2352.3公里，占27.5%；Ⅳ类水河长955.7公里,占11.2%；污染较重的Ⅴ类水河长480公里，占5.6%；污染严重的劣Ⅴ类水河长540公里，占6.3%。劣于Ⅲ类水的河长占总评价河长的23.1%。劣于Ⅲ类的水体主要集中在城市河段和部分支流，主要污染物为氨氮、总磷、高锰酸盐指数、五日生化需氧量等。

其中长江干流和汉江干流共评价1885.7公里，Ⅰ类水河长占6.4%，Ⅱ类水河长占40.5%，Ⅲ类水河长占45.6%，Ⅳ类水河长占5.2%, Ⅴ类水河长占2.3%。主要污染物为氨氮、总磷。

中小河流全年期评价河长6660.8公里，其中Ⅰ类水518.8公里，占7.8%，Ⅱ类水2814.5公里，占42.3％，Ⅲ类水1493.5公里，占22.4%。受污染的Ⅳ类水858公里，占12.9%，污染较重的Ⅴ类水436公里，占6.5%，严重污染的劣Ⅴ类水540公里，占8.1%。2011年超标(超Ⅲ类)河段长度1834公里，占27.5%。主要污染河流为澴水、四湖总干渠、神定河、竹皮河、涢水、应山河、黄渠河、华阳河、北河、沮漳河、沦河和蛮河等，主要污染项目为氨氮、总磷、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。

（二）湖泊水质

2011年全年期共评价26个湖泊，评价面积为1437.14平方公里；其中Ⅱ类水湖泊4个，评价面积为85.4平方公里，占5.9%；Ⅲ类水湖泊7个，评价面积为458.07平方公里，占31.9%；Ⅳ类水湖泊9个，评价面积为812.83平方公里，占56.6%，为洪湖、长湖、汈汊湖、汤逊湖、东湖、严西湖、保安湖、磁湖和大冶湖；Ⅴ类水湖泊3个，评价面积为63.06平方公里，占4.4%，为内沙湖、武山湖和网湖；劣Ⅴ类水湖泊3个，评价面积为17.78平方公里，占1.2%，为南湖、南太子湖和墨水湖。湖泊主要超标项目为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。从湖泊富营养化的角度评价，其中中营养湖泊9个，评价面积为331.07平方公里，占23.0%；富营养湖泊17个，评价面积1106.07平方公里，占77.0%，2011年湖北省湖泊富营养化趋势加剧。

表20  2011年湖北省主要湖泊水质状况和营养化程度

| 湖泊名称 | 水质类别 |  | 主要超标项目 | 营养化程度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 |  | 2010年 | 2011年 |  |
| 洪湖 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |  |
| 长湖 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 中营养 |  |
| 梁子湖 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 富营养 |  |
| 斧头湖 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 东湖 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 贫营养 | 富营养 |  |
| 内沙湖 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 总磷、氨氮 | 中营养 | 富营养 |  |
| 汤逊湖 | Ⅴ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |  |
| 南湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 中营养 | 富营养 |  |
| 南太子湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 富营养 | 富营养 |  |
| 墨水湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 中营养 | 富营养 |  |
| 后湖 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 富营养 |  |
| 严西湖 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |  |
| 严东湖 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 鲁湖 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 富营养 |  |
| 汈汊湖 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |  |
| 保安湖 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |  |
| 磁湖 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |  |
| 大冶湖 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 中营养 |  |
| 网湖 | Ⅳ | Ⅴ | 五日生化需氧量、总磷 | 富营养 | 富营养 |  |
| 西凉湖 | Ⅴ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 大岩湖 | Ⅳ | Ⅲ |  | 富营养 | 中营养 |  |
| 密泉湖 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅲ |  | 贫营养 | 中营养 |  |
| 黄盖湖 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 武山湖 | Ⅴ | Ⅴ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |  |
| 龙感湖 | Ⅳ | Ⅲ |  | 富营养 | 富营养 |  |

（三）水库水质

2011年全年期共评价水库41个，新增9个水库监测断面，年平均蓄水量202.5130亿立方米，其中Ⅰ类水水库4个，年平均蓄水量为29.6503亿立方米,占14.6%，Ⅱ类水水库27个，年平均蓄水量为148.8948亿立方米,占73.5%，Ⅲ类水水库7个，年平均蓄水量为7.8209亿立方米,占3.9%；Ⅳ类水水库2个，年平均蓄水量为0.347亿立方米,占0.2%；Ⅴ类水水库1个，年平均蓄水量为15.8亿立方米,占7.8%。受到污染的水库为白云湖水库、解放山水库和葛洲坝水库，主要污染物为总磷。从水库富营养化程度分析，41个水库中39个水库为中营养，2个水库为富营养，为白云湖水库和解放山水库。

表21 2011年湖北省代表性水库水质状况和营养化程度

| 水库名称 | 水质类别 |  | 主要超标项目 | 营养化程度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 |  | 2010年 | 2011年 |  |
| 丹江口水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 黄龙滩水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 刘桥水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 北郊水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 三道河水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 徐家河水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 先觉庙水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 大龙潭水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 漳河水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 洈水水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 白莲河水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 金沙河水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 富水水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 陆水水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 南川水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 三湖连江水库 | 劣Ⅴ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 龙洞水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 土门水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 竹溪河水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 霞家河水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 解放山水库 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |  |
| 郑家河水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 富营养 | 中营养 |  |
| 界牌水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 道观河水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 惠亭山水库 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 八字门水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 浮桥河水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 垅坪水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 王英水库 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 神农坪水库 | Ⅲ | Ⅰ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 青山水库 | Ⅱ | Ⅰ |  | 中营养 | 中营养 |  |
| 葛洲坝水库 |  | Ⅴ | 总磷 |  | 中营养 | 新增 |
| 汤渡河水库 |  | Ⅱ |  |  | 中营养 | 新增 |
| 隔河岩水库 |  | Ⅰ |  |  | 中营养 | 新增 |
| 巩河水库 |  | Ⅱ |  |  | 中营养 | 新增 |
| 白云湖水库 |  | Ⅳ | 总磷 |  | 富营养 | 新增 |
| 北郊水库 |  | Ⅱ |  |  | 中营养 | 新增 |
| 朝阳寺水库 |  | Ⅱ |  |  | 中营养 | 新增 |
| 官庄水库 |  | Ⅱ |  |  | 中营养 | 新增 |
| 羊子沟水库 |  | Ⅱ |  |  | 中营养 | 新增 |

（四）省界水体水质

2011年全年期省界水体评价20个断面，新增8个省界监测断面，其中酉水卯洞、富水洪港、郁江长顺3个省界断面为Ⅰ类；乌江水系的唐岩河朝阳寺、磨刀溪建南、洈水沙溪坪、汉水水系的夹河上津等12个省界断面水体为Ⅱ类；宜昌至湖口的界牌水库、松西河杨家垱、华阳河龙感湖、清河齐岗4个省界断面为Ⅲ类；汉水水系的黄渠河1个省界断面为劣Ⅴ类，超标项目为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。

表22  2011年进、出湖北省河流省界水体水质状况

| 河流名称 | 测站名称 | 流向 |  |  | 全年期 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流向关系 | 上游（左岸）省区 | 下游（右岸）省区 | 水质类别 |  | 主要超标项目 |  |
|  |  |  |  |  | 2010年 | 2011年 |  |  |
| 长江干流 | 武穴闸 | 左右岸 | 湖北 | 江西 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 界牌水库 | 界牌水库 | 上下游 | 河南省 | 湖北省 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 仙河 | 关防 | 上下游 | 湖北 | 陕西 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 唐岩河 | 朝阳寺 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 酉水 | 来凤 | 左右岸 | 湖南 | 湖北 |  | Ⅱ |  | 新增 |
| 酉水 | 卯洞 | 上下游 | 湖北 | 重庆 |  | Ⅰ |  | 新增 |
| 松西河 | 杨家垱 | 上下游 | 湖北 | 湖南 | Ⅱ | Ⅲ |  |  |
| 洈水 | 沙溪坪 | 左右岸 | 湖北 | 湖南 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 华阳河 | 龙感湖 | 左右岸 | 湖北 | 安徽 | Ⅳ | Ⅲ |  |  |
| 滔河 | 梅家铺 | 上下游 | 湖北 | 河南 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 黄渠河 | 黄渠河 | 上下游 | 河南 | 湖北 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 |  |
| 梅子水 | 梅子水 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 磨刀溪 | 建南 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 黄盖湖 | 黄盖湖农场 | 左右岸 | 湖南 | 湖北 | Ⅲ | Ⅱ |  |  |
| 洪港 | 洪港 | 上下游 | 江西 | 湖北 |  | Ⅰ |  | 新增 |
| 倒水 | 檀树岗 | 上下游 | 河南 | 湖北 |  | Ⅱ |  | 新增 |
| 夹河 | 上津 | 上下游 | 陕西 | 湖北 |  | Ⅱ |  | 新增 |
| 郁江 | 长顺 | 上下游 | 湖北 | 重庆 |  | Ⅰ |  | 新增 |
| 清河 | 齐岗 | 上下游 | 河南 | 湖北 |  | Ⅲ |  | 新增 |
| 溇水 | 鹤峰(下) | 上下游 | 湖北 | 湖南 |  | Ⅱ |  | 新增 |

（五） 水功能区水质达标状况

根据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），对2011年度监测的192个（2010年189个）水功能区进行达标评价，水质达标的水功能区有105个，达标率为54.7％。

评价的水功能区总河长为7318.2公里，达标河长为3934.4公里，河长达标率为53.8％；湖泊类水功能区评价面积为1526.31平方公里，达标面积为328.1平方公里，面积达标率为21.5％；水库类水功能区评价蓄水量为184.5284亿立方米，达标蓄水量为161.9154亿立方米，蓄水量达标率为87.7％。各类不达标的水功能区主要超标项目为总磷、氨氮、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。

对比2010和2011年共同监测的189个水功能区，达标率从52.4%升至54.0％，达标率略有上升。

（六）集中式饮用水水源地水质状况

2011年对湖北省70个饮用水源地的水质进行评价，全年水源地水质合格率（全年水源地水质合格次数/全年水源地水质监测评价次数）大于等于80%为年度水质合格水源地。70个饮用水源地中，合格水源地有61个，不合格的有9个，水源地合格率为87.1%。水源地主要超标项目为氨氮、总磷。

对比2010和2011年共同监测的70个饮用水源地，合格率从90.0%降至87.1％，合格率略有下降。

表23  2011年湖北省饮用水源地水质合格状况

| 行政区 | 水源地名称 | 2010年 | 2011年 |  |  | 2011年主要 超标项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全年水质合格比例(％) | 全年监测次数(次) | 全年水质合格次数 | 全年水质合格比例(％) |  |  |
| 武汉 | 武汉沌口水厂水源地 | 100 | 12 | 11 | 91.7 |  |  |
| 武汉 | 江岸堤角水厂水源地 | 83.3 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 武汉 | 武昌白沙洲水厂水源地 | 91.7 | 12 | 11 | 91.7 |  |  |
| 武汉 | 武昌平湖门水厂水源地 | 100 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 武汉 | 青山余家头水厂水源地 | 100 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 武汉 | 青山武钢港东水厂水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 武汉 | 汉江宗关水厂宗关水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 荆州 | 长江沙市柳林洲水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄石 | 黄石黄石港水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 官庄水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 荆门 | 荆门漳河水库刘丰庙水源地 | 83.3 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 襄阳 | 汉江樊城水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 襄阳 | 汉江襄城城水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 随州 | 随州先觉庙水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 十堰 | 丹江口水库水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 十堰 | 丹江口水库郧县水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 咸宁 | 赤壁陆水水库水源地 | 83.3 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 西北口水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 秭归羊子沟水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 恩施 | 利川西门大桥水源地 | 100 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 恩施 | 宣恩龙洞水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 恩施 | 恩施大龙潭水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 长阳隔河岩水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 当阳巩河水库水源地 | 83.3 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 宜都陆城清江水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 宜都陆城长江水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 宜昌 | 枝江自来水公司水源地 | 100 | 6 | 3 | 50 | 总磷 |  |
| 荆州 | 长江荆州城南水源地 | 83.3 | 12 | 7 | 58.3 | 总磷、氨氮 |  |
| 荆州 | 长江监利三矶头水源地 | 100 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 荆州 | 长江洪湖烈士陵园水源地 | 100 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 武汉 | 黄陂区自来水厂水源地 | 83.3 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 武汉 | 新洲区长源供水有限公司水厂水源地 | 83.3 | 6 | 4 | 66.7 | 氨氮、五日生化需氧量 |  |
| 武汉 | 新洲区阳逻水厂水源地 | 83.3 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 鄂州 | 鄂州自来水厂水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 咸宁 | 通城神龙坪水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 咸宁 | 崇阳青山水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 咸宁 | 咸宁淦河水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 长江黄冈李家州水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 长江武穴市自来水厂水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 长江武穴田镇水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 红安金沙河水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 浮桥河水库(新城区供水)水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 麻城举水水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 孝感 | 安陆解放山水源地 | 33.3 | 6 | 1 | 16.7 | 总磷、高锰酸盐指数、五日生化需氧量 |  |
| 孝感 | 云梦桂花潭水源地 | 33.3 | 6 | 3 | 50 | 氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量 |  |
| 孝感 | 大悟界牌水库水源地 | 75 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 随州 | 徐家河水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 黄冈 | 黄梅垅坪水库(城关供水)水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 荆州 | 松西河松滋余家渡水源地 | 100 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 十堰 | 竹溪竹溪河水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 十堰 | 十堰黄龙滩水库水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 十堰 | 堵河竹山郭家山水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 十堰 | 郧西土门水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 十堰 | 马栏河房县泉水湾水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 襄阳 | 谷城汉江格垒嘴水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 襄阳 | 汉江宜城水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 襄阳 | 南漳三道河水库水源地 |  | 6 | 6 | 100 |  | 新增 |
| 襄阳 | 枣阳刘桥水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 襄阳 | 枣阳北郊水库水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 荆门 | 汉江钟祥皇庄水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 潜江 | 汉江潜江泽口水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 仙桃 | 仙桃自来水厂水源地 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 孝感 | 汉川徐家口水源地 | 83.3 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 孝感 | 汉江汉川水源地 | 66.7 | 12 | 7 | 58.3 | 氨氮、氟化物、总磷 |  |
| 武汉 | 汉南区自来水厂水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 孝感 | 孝感沦河水源地 | 33.3 | 6 | 4 | 66.7 | 氨氮、氟化物、五日生化需氧量 |  |
| 荆门 | 惠亭山水库水源地 | 100 | 6 | 4 | 66.7 | 总磷、溶解氧 |  |
| 孝感 | 应城赵畈水源地 | 83.3 | 6 | 5 | 83.3 |  |  |
| 荆门 | 京山八字门水库水源地 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 天门 | 汉北河竟陵水源地 | 33.3 | 6 | 3 | 50 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 |  |

# 六、重要水事

2011年是湖北水利浓墨重彩的一年。省委、省政府视兴水利、除水害为湖北为政之要、民生之本、兴鄂之基，在贯彻落实中央重大决策部署上态度坚决、行动快捷、举措频出，吹响湖北由水利大省向水利强省进军的新号角，全省水利事业步入科学发展、跨越发展的快车道。

（一）省委、省政府出台一号文件奏响加快水利改革发展最强音

为贯彻中央一号文件精神，省委、省政府出台《关于加快水利改革发展的决定》（鄂发[2011]1号），明确了新形势下水利的战略定位，以及水利改革发展的指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和政策举措，是我省水利发展史上重大的里程碑。指导思想上，《决定》强调把水利作为基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出防汛抗洪中心、粮食安全大局、民生水利重点、生态水利方向、改革创新动力，不断深化水利改革，促进水利可持续发展。目标任务上，提出力争通过5—10年努力，基本建成功能完善的防汛抗旱减灾、水资源合理配置和高效利用、水资源保护和水生态健康保障、建立适应科学发展的水利管理四大体系。水资源管理上，明确要实行最严格的水资源管理制度，建立用水总量控制、用水效率控制、水功能区纳污控制、水资源管理责任考核四项制度。

（二）全省水利工作会议描绘水利强省建设蓝图

10月21日，全省水利工作暨秋冬春水利建设动员部署会召开，会议对贯彻落实中央水利工作会议精神和中央、省委两个1号文件进行全面部署，动员掀起秋冬春水利建设高潮。省委书记李鸿忠、王国生省长到会讲话。省委常委、省人大、省政府、省政协领导出席会议。会议明确了湖北水利强省建设目标，提出通过5-10年努力，基本建成水利“四大体系”的奋斗目标，展现“布局科学、功能完善，工程配套、管理精细，水旱无忧、灌排自如，配置合理、节水高效，河畅水清、山川秀美，碧水长流、人水和谐”的水利发展蓝图。

（三）《湖北省水利发展“十二五”规划纲要》完善水利发展“顶层设计”

10月18日，省人民政府印发《湖北省水利发展“十二五”规划纲要》（鄂政发[2011]64号），确定了“十二五”水利发展的总体思路、规划布局、主要目标任务，拟定了1558亿元的水利投资总规模，确定了2280个工程项目、41个管理与改革项目，明确了科学规划、健全制度、加大投入、强化管理、科技创新、人才培养等保障措施。

（四）积极落实水利改革发展政策成果丰硕

建立水利投入稳定增长机制方面，加大财政专项资金投入，公益性民生水利建设资金采取“水利贷款，财政贴息，预算还本”的方式，积极整合各类涉农、涉水财政专项资金投入水利。建立了统一的水利融资平台，从中央代发的地方债券中落实中央水利项目配套资金20亿元，省开行授信额度200亿元。共征收水资源费2.35亿元。据统计，2011年全省水利投资规模达178亿元，同比增长30%。水利体制机制改革方面，大力推进水利工程管理体制、小型水利工程产权制度改革，出台了《关于健全和完善基层水利管理服务体系的意见》。推进农业水价综合改革，取消易涝地区农民排涝水费负担。加大公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费落实力度。农村饮水安全工程供水用电已执行居民生活用电价格。

（五）防汛抗旱救灾取得全面胜利

先后战胜了三季连旱、旱涝急转和罕见汉江秋季大洪水，夺取了防汛抗旱减灾全面胜利。面对60年来雨量同期最少、长达220多天的秋冬春三季连旱，科学调度，优化水资源配置，共计放引提水76.6亿立方米，保证了人饮安全、夏粮夏油生产、早中稻抢插和用水秩序稳定。面对6月9日后发生的旱涝急转形势，启动应急响应，组织30多万干部群众奋战在抗洪一线。超汛限水位的350座水库平稳安全泄洪，削峰率80%。沿江滨湖地区开启310座涵闸自排、调度50处骨干泵站抽排，排水入江30多亿立方米，减轻了近70万亩农田渍涝威胁。面对9月份发生的汉江秋季大洪水，利用丹江口水库科学控泄，启用杜家台河道分流2亿立方米洪水，科学判险除险61处，转移安置群众5.2万人，实现了未溃一堤、未垮一坝、未损一闸站的防洪目标，保障了经济社会发展大局稳定。

（六）借力新“三万”活动农田水利建设掀起高潮

省委、省政府的决定，2011年12月5日至2012年3月5日，在全省实施主题为“兴水利，清塘堰，促发展，惠民生”的“万名干部进万村挖万塘”活动，集中完成20万口当家塘堰整治任务，带动其他小型农田水利设施的整治和建设，这是新中国成立以来湖北省规模最大的农田小水利建设。借力新“三万”活动，全省农田水利建设掀起高潮。截止年底，全省已整治塘堰13.9万口，维修小泵站6400多座，建设小水池、小水窖1.2万余座。列入国家规划的8处大型灌溉排水泵站主体工程基本完成。32个大型灌区、5个农业综合开发重点中型灌区、3个节水灌溉示范项目均顺利完成年度建设任务。37个中央财政小农水重点县、19个专项工程县以及23个现代农业省级小农水重点县全部完建。

（七）平安水利建设扎实开展

水库除险加固建设提速，2010年度下达投资计划的3座中型水库已基本完工。587座小（1）型水库有469座全面竣工，其余118座基本完成主体工程加固任务。重点小（2）型水库开工466座。中小河流治理步伐加快，首批试点的52条中小河流已完成投资6.4亿元、土石方11467万立方米，综合治理河长381公里。水利工程险情处置有力，已修复荆江大堤外耀新堤等59处堤防险情、24处涵闸泵站险情、11处水库险情及部分水文设施。

（八）民生水利建设取得成绩

建成供水工程2272处，解决了215万人的饮水安全问题，超额完成目标任务。城乡一体化供水和集中供水显著加强，农村饮水安全普及率达71.48%。加大水利血防工作力度，治理工作成效明显。“五小水利”等抗旱水源工程建设进一步加强。小水电代燃料工程建设有效推进，22个县(市、区)列入国家“十二五”水电新农村建设计划，新增水电站21处、装机容量14.6万千瓦。

（九）生态水利建设成效显著

积极推进武汉大东湖、黄石磁湖、鄂州洋澜湖等水生态修复工程建设。建成东湖、沙湖连通工程，“楚河·汉街”已成为武汉新的城市名片。加强水土保持治理，全省治理水土流失面积1558平方公里，超额完成任务。规范水能资源管理，全省47个国有老旧水电站列入今明两年全国农村水电增效扩容改造试点省份。

（十）实行最严格水资源管理制度加快推进

明确了建立“三条红线”指标、监控评价、责任考核、服务、保障五大体系，推进水资源严格管理的总体思路。编制了“三条红线”控制指标分解方案，指标体系建设取得成果。用水总量控制上，推进了计划用水管理，加强了水资源论证、取水许可管理；用水效率控制上，开展了“节水型企业”、“节水型灌区”创建活动；水功能区纳污限制上，启动了水功能区达标考核，加强了排污口监督管理。同时，确定恩施市、荆州市沙市区、竹溪县、谷城县、红安县为实行最严格的水资源管理制度试点，促进全省水资源严格管理。

（十一）节水型社会建设全面加强

报请省政府成立了分管副省长任组长、省直有关部门为成员的“节水型社会建设领导小组；单位印发了《武汉城市圈节水型社会建设规划》，编制了《湖北省“十二五”节水型社会建设规划》；启动了水平衡测试工作，组织了高耗水专项检查。武汉市、宜昌市节水型社会建设试点已通过水利部中期评估，荆门市、鄂州市等节水型社会建设试点工作扎实开展，全省节水型社会建设呈现稳步发展的态势。

（十二）加强饮用水水源地保护获省领导肯定

妥善应对了汉江武汉段水质出现异常，确保了群众用水安全，受到王国生省长、张昌尔副书记和赵斌、张通副省长的批示肯定；参与环保世纪行活动，牵头组织的“一库清水送北京——水源地保护行动”，省人大环资委授予我厅“优秀组织奖”。开展了饮用水水源地安全保障达标建设，印发了全省重要饮用水水源地名录，对列入全国名录的8个重要饮用水水源地，成立了达标建设领导小组和工作组，组织编制了《达标建设总体计划暨2012年具体工作计划》，确定以麻城浮桥河水库、恩施大龙潭水库等水源地为试点，促进全省水源地安全保障达标建设。

（十三）水利部确定我省为加快实施最严格水资源管理制度试点

2011年12月，水利部办公厅印发《关于拟将山西省、湖北省、甘肃省列为加快实施最严格管理制度试点的通知》（办资源函〔2011〕935号），明确我省为加快实施最严格水资源管理制度试点，试点时间为2012年至2014年12月31日。为此，省厅成立了王忠法厅长任组长，金正鉴副厅长、王万林总工任副组长，厅有关处室负责人为成员的领导小组，落实专人开展试点方案编制，推进试点工作。

（十四）水资源管理系统建设前期工作步伐加快

启动了全省水资源管理系统建设实施方案的编制。6月，我省水资源管理系统建设实施方案通过了水利部审查，方案投资规模2亿元。《襄阳市水资源管理系统建设实施方案》通过了省厅组织的审查，《荆门市水资源实时监控与信息管理系统建设方案》已按基建程序报部。

（十五）依法治水取得成果

《湖北省湖泊保护条例（草案）》11月15日经省政府常务会议通过，已提请省人大常委会审议。开展水资源保护专项检查执法行动，全省查处库渠范围内违章建筑、筑坝拦汊、湖泊填埋、水域污染等水事违章行为共3653件。

（十六）武汉市水生态建设亮点纷呈

武昌“大东湖”生态水网构建工程持续推进，东沙连通工程“楚河”建成通水；楚河西起外沙湖，东至水果湖，全长1706米，宽40米，平均水深2.5米，沿岸形成7.6万平米的绿化带，形成了有浓郁人文、时尚、生态特色的经济发展带和城市景观带。汉阳“六湖连通”生态水网修复工程调水运行。历时9年，新建、扩建、疏通河渠9条，连通三角湖、南太子湖、北太子湖、墨水湖、龙阳湖和后官湖，“两江六湖九渠”的水网。中心城区湖泊治理继续推进，营造出“一湖一景、一湖一品、一湖一特色”的湖泊生态景观带。

2011年

湖北省水资源公报

（送审稿）

湖北省水利厅

2012年3月