湖北省2012年水资源公报

目   录

一、综述	1

二、水资源量	2

三、蓄水动态	7

四、水资源开发利用	9

五、水体水质	17

六、重要水事	27

# 一、综述

2012年，平均降水量为1045.1毫米，比常年减少11.4%。地表水资源量783.76亿立方米，地下水资源量262.77亿立方米，地表水资源与地下水资源间的不重复计算量为30.12亿立方米，水资源总量为813.88亿立方米，比常年偏少21.4%。

2012年，全省入境水量7024.06亿立方米，比常年偏多9.9%；全省出境水量7734.77亿立方米，比常年偏多5.8%。

2012年，全省69座大型水库和263座中型水库年末蓄水总量为301.96亿立方米，比年初蓄水总量减少51.81亿立方米；全省13个典型湖泊年末蓄水总量为22.86亿立方米，比年初蓄水总量增加0.89亿立方米。

2012年，全省总供水量和总用水量均为299.29亿立方米。在供水量中，地表水源供水量288.20亿立方米，占总供水量的96.3%；地下水源供水量10.14亿立方米，占总供水量的3.4%；其它水源供水量0.96亿立方米，占总供水量的0.3%；

在总用水量中，农业用水 140.53亿立方米，占47.0 %；工业用水121.64亿立方米，其中火电直冷式用水35.32亿立方米，占11.8%，扣除直冷式火电用水，工业用水为86.32亿立方米，占总用水量28.8%；生活用水 37.13亿立方米，占 12.4%。总用水消耗量 129.01亿立方米，耗水率为43.1%。全省万元国内生产总值（当年价）用水量129立方米，按可比价计算，比上年减少9.4%，万元工业增加值（含火电直冷式用水）用水量为115立方米,按可比价计算,比上年减少11.8%

2012年全省地表水质监测河流总长为7488.5公里，其中劣于Ⅲ类的河流总长为1696.0公里，占总评价河长的22.6%，主要集中在城市（镇）河段，主要污染河流为香溪河、澴水、沮河、沮漳河、涢水、沦河、四湖总干渠、滠水、浠水、蛮河、竹皮河、白河、滚河、神定河、通顺河、溾水、大富水、汉北河、藕池河和华阳河等，主要污染项目为氨氮、总磷、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。2012年度全省共监测198个水功能区，达标水功能区128个，达标率为64.6％；监测69个饮用水水源地，合格水源地62个，水源地合格率为89.9%。

2012年，我省先后战胜鄂北等地的春夏秋跨季大旱、夏季多场次暴雨洪水，有效应对长江近似1998年洪水中高水位的严重汛情和夏末局地台风引发的极值性暴雨洪涝灾害，紧急转移群众21.4万人，排渍排涝70亿立方米，减淹农田800多万亩，使18个县级以上城市免遭洪涝之害，防洪减灾效益达254亿元，与五年来洪涝损失、人员死亡均值相比，分别降低12%、47%；提供抗旱用水62亿立方米，抗灌农田4365万亩次，解决了70多万人、24万多头大牲畜临时饮水困难，没有发生严重危害生态事件，实现抗旱减灾效益183亿元。

2012年，省委、省政府高度重视水资源工作。鄂北地区是典型的资源性缺水地区，省委、省政府多次专题研究鄂北地区水资源配置问题，李鸿忠书记、王国生省长、张昌尔副书记、赵斌副省长、郭有明副省长多次到襄阳、随州、大悟等地调研和国家有关部委汇报，组织开展工程规划研究论证。专门召开全省最严格水资源管理试点动员会议，省委书记李鸿忠、省长王国生作动员讲话，着力推进最严格水资源管理，水资源节约、保护和管理工作稳步推进。

# 二、水资源量

（一）降水量

2012年全省平均降水量1045.1毫米，折合降水总量1942.933亿立方米，比常年值减少11.4%，比上年值增加5.8%，为偏枯年份，2012年全省年降水量等值线图和距平图见图1、图2。

全省17个市州2012年年降水量与常年值比较，除咸宁市、黄石市、荆州市和武汉市比常年有所增加外，其余各市州均减少，减少幅度最大的是随州市，比常年减少38.8%，其次是荆门市，比常年减少30.0%，2012年全省行政分区降水量成果见图3和表1。

图3  2012年湖北省各行政区降水量与常年比较

表1    2012年湖北省行政分区降水量

| Ⅱ级行政分区 | 年降水量（mm） | 与上年比较(±%) | 与多年平均比较(±%) | 丰枯等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 1250.0 | 29.3 | 0.5 | 平 |
| 黄石市 | 1473.8 | 22.1 | 1.7 | 平 |
| 襄阳市 | 727.0 | -10.7 | -19.6 | 偏枯 |
| 荆州市 | 1199.1 | 26.3 | 1.6 | 平 |
| 宜昌市 | 1047.7 | 0.6 | -14.1 | 偏枯 |
| 十堰市 | 773.4 | -17.2 | -13.0 | 偏枯 |
| 孝感市 | 879.8 | 16.3 | -20.9 | 偏枯 |
| 黄冈市 | 1221.0 | 25.1 | -8.3 | 偏枯 |
| 鄂州市 | 1230.4 | 10.3 | -7.0 | 平 |
| 荆门市 | 699.1 | -3.3 | -30.0 | 枯 |
| 仙桃市 | 1164.0 | 17.9 | -1.0 | 平 |
| 天门市 | 1005.8 | 9.6 | -8.4 | 偏枯 |
| 潜江市 | 1114.2 | 6.3 | -0.5 | 平 |
| 随州市 | 601.6 | -7.0 | -38.8 | 枯 |
| 咸宁市 | 1809.3 | 39.8 | 18.8 | 偏丰 |
| 恩施自治州 | 1300.7 | -2.0 | -15.7 | 偏枯 |
| 神农架林区 | 872.3 | -30.6 | -21.9 | 枯 |
| 全省 | 1045.1 | 5.8 | -11.4 | 偏枯 |

（二）地表水资源量

地表水资源量指河流、湖泊等地表水体的动态水量，即天然河川径流量。2012年全省地表水资源量783.76亿立方米，折合径流深421.6毫米，比2011年增加8.0%，比常年值偏少22.1 %。全省17个市州地表水资源量与常年值比较，除咸宁市比常年增加26.8%，黄石市和荆州市比常年基本持平外，其余各市州均比常年偏少，其中以随州市偏少为最多，比常年偏少达70.7%，其次为荆门市，比常年偏少53.6%。全省各市州2012年地表水资源量与上年、常年比较见表2。

表2　　2012年湖北省行政分区地表水资源量

| Ⅱ级行政分区 | 年地表水资源量（毫米） | 与上年比较（±%） | 与多年平均比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 480.0 | 74.3 | -7.4 |
| 黄石市 | 792.6 | 31.6 | 4.1 |
| 襄阳市 | 183.4 | -13.1 | -38.4 |
| 荆州市 | 465.8 | 31 | 1.1 |
| 宜昌市 | 429.5 | 6.6 | -33.3 |
| 十堰市 | 281.8 | -25.9 | -20.6 |
| 孝感市 | 209.2 | 31.2 | -49.3 |
| 黄冈市 | 485.7 | 35.6 | -24.7 |
| 鄂州市 | 565.5 | 8.9 | -10.7 |
| 荆门市 | 153.4 | -22.5 | -53.6 |
| 仙桃市 | 360.0 | 9.6 | -12.1 |
| 天门市 | 258.1 | 18.1 | -33.3 |
| 潜江市 | 333.9 | 2.4 | -9.8 |
| 随州市 | 88.1 | -17.4 | -70.7 |
| 咸宁市 | 1031.3 | 61.8 | 26.8 |
| 恩施自治州 | 704.7 | -7.7 | -24.7 |
| 神农架林区 | 440.0 | -33.4 | -33.3 |
| 全省 | 421.6 | 8.0 | -22.1 |

2012年全省入境水量7024.06亿立方米，比上年增加37.9%，比常年偏多9.9%，其中长江干流入境水量为4558亿立方米，汉江水系入境为287.59亿立方米，洞庭湖水系入境为2163亿立方米，富水、倒水等五条中小河流入境水量为15.47亿立方米。

全省出境水量为7734.77亿立方米，比上年增加35.7%，比常年偏多5.8%。其中长江干流出境7720亿立方米，淮河水系出境0.84亿立方米，华阳河水系出境13.93亿立方米。

表3   2012年湖北省入出境水量        亿立方米

| 河流水系 | 入境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上游省市 | 下游省市 | 入境水量 |
| 长江干流 | 重庆 | 湖北 | 4558 |
| 洞庭湖水系 | 湖南 | 湖北 | 2163 |
| 汉江干流 | 陕西 | 湖北 | 224.88 |
| 丹江水系 | 河南 | 湖北 | 26.50 |
| 唐白河水系 | 河南 | 湖北 | 27.48 |
| 堵河南江 | 陕西 | 湖北 | 7.05 |
| 天河 | 陕西 | 湖北 | 1.11 |
| 小清河等 | 河南 | 湖北 | 0.57 |
| 富水水系 | 江西 | 湖北 | 3．99 |
| 黄盖湖水系 | 湖南 | 湖北 | 11.01 |
| 澴水 | 河南 | 湖北 | 0.03 |
| 倒水 | 河南 | 湖北 | 0.30 |
| 举水 | 河南 | 湖北 | 0.13 |
| 入境合计 | 7024.06 |  |  |
| 河流水系 | 出境 |  |  |
|  | 上游省市 | 下游省市 | 出境水量 |
| 淮河 | 湖北 | 河南 | 0.84 |
| 长江干流 | 湖北 | 安徽、江西 | 7720 |
| 华阳河水系 | 湖北 | 安徽 | 13.93 |
| 出境合计 | 7734.77 |  |  |

（三）地下水资源量

地下水资源量指降水、地表水体（河道、湖库、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。山丘区地下水资源量采用排泄量法计算，平原区地下水资源量采用补给量法计算。在确定各市州的地下水资源量时，扣除了山丘区与平原区之间的重复计算量。

2012年全省地下水资源量262.77亿立方米，比2011年增加4.3%，比常年偏少9.1%，其中平原区地下水资源量68.07亿立方米，山丘区地下水资源量196.53亿立方米，山丘区与平原区地下水重复计算量为1.83亿立方米。各市州地下水资源量见表7。

（四）水资源总量

水资源总量指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量,由地表水资源量加地下水与地表水资源不重复量而得。

2012年全省地表水资源量783.76亿立方米，地下水资源量262.77亿立方米，地表水资源与地下水资源间不重复计算量为30.12亿立方米，2012年全省水资源总量813.88亿立方米，比上年增加7.4%，比常年偏少21.5%。全省产水总量占降水总量的41.9%，平均每平方公里产水量为43.8万立方米。2012年全省人均水资源总量1408立方米，亩均水资源总量1601立方米，均高于2011年人均水资源总量1248立方米，亩均水资源总量1493立方米， 2012年全省各市州水资源总量见表4。

表4　2012年湖北省行政分区总水资源量

| Ⅱ级行政 分区 | 年降水量（亿立方米） | 地表水资源量(亿立方米) | 地下水资源量(亿立方米) | 总水资源量(亿立方米) | 产水模数(万立方米/平方公里) | 亩均(立方米) | 人均(立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 106.60 | 40.94 | 10.86 | 44.22 | 51.9 | 1446 | 437 |
| 黄石市 | 67.10 | 36.09 | 8.15 | 37.21 | 81.7 | 2769 | 1524 |
| 襄阳市 | 143.35 | 36.17 | 17.66 | 40.46 | 20.5 | 600 | 729 |
| 荆州市 | 168.58 | 65.49 | 16.24 | 72.87 | 51.8 | 1038 | 1274 |
| 宜昌市 | 223.56 | 91.65 | 38.14 | 92.41 | 43.3 | 2382 | 2260 |
| 十堰市 | 182.83 | 66.62 | 27.21 | 66.62 | 28.2 | 1998 | 1984 |
| 孝感市 | 78.32 | 18.62 | 6.62 | 19.89 | 22.3 | 505 | 411 |
| 黄冈市 | 212.93 | 84.70 | 27.81 | 87.46 | 50.2 | 1727 | 1404 |
| 鄂州市 | 19.70 | 9.05 | 1.90 | 10.66 | 66.6 | 1777 | 1012 |
| 荆门市 | 86.21 | 18.91 | 9.59 | 20.09 | 16.3 | 493 | 696 |
| 仙桃市 | 29.51 | 9.13 | 3.24 | 10.97 | 43.3 | 808 | 926 |
| 天门市 | 26.34 | 6.76 | 3.49 | 8.15 | 31.1 | 495 | 593 |
| 潜江市 | 22.27 | 6.67 | 2.06 | 7.96 | 39.8 | 752 | 837 |
| 随州市 | 57.91 | 8.48 | 2.32 | 8.48 | 8.8 | 593 | 389 |
| 咸宁市 | 178.18 | 101.57 | 20.31 | 103.54 | 105.1 | 4408 | 4183 |
| 恩施自治州 | 311.42 | 168.73 | 60.31 | 168.73 | 70.5 | 4352 | 5104 |
| 神农架林区 | 28.13 | 14.19 | 6.87 | 14.19 | 44.0 | 21531 | 18547 |
| 全省 | 1942.93 | 783.76 | 262.77 | 813.88 | 43.8 | 1601 | 1408 |

# 三、蓄水动态

（一）大中型水库蓄水动态

2012年全省共统计大中型水库332座，其中大型水库69座，中型水库263座，与2011年相比新增统计大中型水库4座。其中新增统计大型水库2座，分别为十堰市三里坪水库和恩施自治州水布垭水库，新增统计中型水库2座，分别为十堰市冯家湾水库和宜昌市玄庙观水库。

全省年末大中型水库蓄水总量为301.96亿立方米，比年初蓄水总量减少51.81亿立方米，减少幅度为14.6%。其中大型水库当年末蓄水量为276.43亿立方米，中型水库当年末蓄水量为25.53亿立方米。

表5    2012年湖北省行政分区水库蓄水量

| Ⅱ级行政区名 | 大型水库 |  | 中型水库 |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水库座数（座） | 年末蓄水总量（亿立方米） | 水库座数（座） | 年末蓄水总量（亿立方米） | 水库座数（座） | 年末蓄水总量（亿立方米） | 与年初蓄水比较（亿立方米） |
| 武汉市 | 3 | 2.92 | 6 | 0.99 | 9 | 3.91 | 1.01 |
| 黄石市 | 2 | 13.02 | 6 | 0.55 | 8 | 13.57 | 5.19 |
| 襄阳市 | 14 | 10.54 | 60 | 3.32 | 74 | 13.86 | -4.65 |
| 荆州市 | 2 | 3.48 | 5 | 0.45 | 7 | 3.93 | 0.85 |
| 宜昌市 | 5 | 31.60 | 26 | 3.89 | 31 | 35.49 | -2.05 |
| 十堰市 | 7 | 145.77 | 20 | 2.14 | 27 | 147.91 | -43.81 |
| 孝感市 | 2 | 0.47 | 15 | 1.32 | 17 | 1.79 | -0.53 |
| 黄冈市 | 12 | 11.26 | 37 | 4.26 | 49 | 15.52 | 2.42 |
| 鄂州市 |  |  | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.00 |
| 荆门市 | 6 | 13.04 | 29 | 1.05 | 35 | 14.09 | -3.03 |
| 随州市 | 8 | 4.16 | 21 | 1.11 | 29 | 5.27 | -1.19 |
| 咸宁市 | 4 | 8.61 | 18 | 1.70 | 22 | 10.31 | 2.31 |
| 恩施自治州 | 4 | 31.56 | 18 | 4.64 | 22 | 36.20 | -8.17 |
| 神农架林区 |  |  | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | -0.16 |
| 湖北省 | 69 | 276.43 | 263 | 25.53 | 332 | 301.96 | -51.81 |

（二）典型湖泊蓄水动态

2012年全省13个典型湖泊年末蓄水总量为22.86亿立方米，比年初蓄水总量增加0.89亿立方米，增加幅度为4.1%，见表6。

表6  2012年湖北省典型湖泊蓄水量

| 湖泊 | 湖泊分布涉及Ⅱ级行政区 | 年初蓄水总量(亿立方米) | 年末蓄水总量(亿立方米) | 蓄水变量 (亿立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲁湖 | 武汉市 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 汤逊湖 | 武汉市 | 0.74 | 0.80 | 0.06 |
| 大冶湖 | 黄石市 | 0.38 | 0.58 | 0.20 |
| 张家湖 | 黄石市 | 0.27 | 0.26 | -0.01 |
| 保安湖 | 黄石市 | 0.75 | 0.90 | 0.15 |
| 长湖 | 荆门市、荆州市、潜江市 | 3.38 | 3.29 | -0.09 |
| 洪湖 | 荆州市 | 4.86 | 4.44 | -0.42 |
| 武山湖 | 黄冈市 | 0.28 | 0.31 | 0.03 |
| 梁子湖 | 鄂州市、武汉市 | 8.48 | 8.99 | 0.51 |
| 三山湖 | 鄂州市、黄石市 | 0.46 | 0.55 | 0.09 |
| 五四湖 | 鄂州市 | 0.33 | 0.35 | 0.02 |
| 西凉湖 | 咸宁市 | 0.54 | 0.69 | 0.15 |
| 斧头湖 | 咸宁市、武汉市 | 0.96 | 1.16 | 0.20 |
| 合计 |  | 21.97 | 22.86 | 0.89 |

# 四、水资源开发利用

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。按水源类型分地表水源、地下水源和其它水源统计。

2012年全省总供水量299.29亿立方米，其中地表水源供水量288.20亿立方米，占总供水量的96.3%，地下水源供水量10.14亿立方米，占总供水量的3.4%，其它水源供水量0.96亿立方米，占总供水量的0.3%。各市州2012年供水量见表7。与2011年比较，总供水量增加2.59亿立方米，其中地表水源供水增加2.01亿立方米，地下水源供水增加0.48亿立方米，其它水源供水增加0.12亿立方米。

地表水源供水量中，蓄水工程供水量占32.7%，引水工程供水量占25.7%，提水工程供水量占41.4%，调入及人工运载水量占0.1%；在地下水供水量中，浅层地下水供水量占85.5%，深层承压水供水量占14.5%。

图4  2012年湖北省行政分区供水量分布图

表7             2012年湖北省行政分区供水量         单位：亿立方米

| Ⅱ级行政分区 | 供水量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表 | 地下 | 其它 | 总供水量 |  |
|  |  |  |  | 当年值 | 与上年比较（±%） |
| 武汉市 | 39.17 | 0.40 |  | 39.57 | -0.1 |
| 黄石市 | 14.75 | 0.32 |  | 15.07 |  |
| 襄阳市 | 32.70 | 2.50 |  | 35.20 | 2.5 |
| 荆州市 | 35.35 | 0.35 |  | 35.70 | -4.1 |
| 宜昌市 | 16.11 | 0.59 |  | 16.70 | 3.9 |
| 十堰市 | 10.75 | 0.12 |  | 10.86 |  |
| 孝感市 | 29.28 | 1.55 | 0.96 | 31.78 | 9.1 |
| 黄冈市 | 26.23 | 2.84 |  | 29.06 | -0.5 |
| 鄂州市 | 8.77 | 0.11 |  | 8.88 | 0.1 |
| 荆门市 | 21.37 | 0.19 |  | 21.56 | -1.9 |
| 仙桃市 | 9.33 | 0.30 |  | 9.63 | -2.1 |
| 天门市 | 9.34 | 0.18 |  | 9.51 | 4.9 |
| 潜江市 | 6.46 | 0.05 |  | 6.50 | 1.7 |
| 随州市 | 8.04 | 0.11 |  | 8.15 | -7.0 |
| 咸宁市 | 15.43 | 0.46 |  | 15.89 | 1.9 |
| 恩施自治州 | 4.99 |  |  | 4.99 | 11.4 |
| 神农架林区 | 0.13 | 0.08 |  | 0.21 | -4.5 |
| 全省 | 288.20 | 10.14 | 0.96 | 299.29 | 0.9 |

（二）用水量

用水量指分配给用户的、包括输水损失在内的水量。老口径按农业、工业、生活三大类用户统计，农业用水包括农田灌溉用水和林牧渔用水；生活用水包括城镇居民、城镇公共、农村居民及牲畜用水；工业用水为取用的新水量，不包括企业内部的重复利用量。新口径按用户特性分生产用水、生活用水和生态环境用水三大类，其中生产用水再划分为第一产业用水、第二产业用水、第三产业用水。

图5  2012年湖北省行政分区用水量分布图

2012年全省总用水量299.29亿立方米。按老口径统计，其中农业用水 140.53亿立方米，占47.0 %，工业用水121.64亿立方米，其中火电直冷式用水35.32亿立方米，占11.8%，直冷式火电用水退水量34.90亿立方米，扣除直冷式火电用水，工业用水为86.32亿立方米，占28.8%；生活用水 37.13亿立方米，占 12.4%。与上年比较，农业用水减少1.73亿立方米，工业用水增加1.25亿立方米，主要是火电直冷式用水增加；生活用水增加3.08亿立方米，主要是城镇和农村居民生活用水增加1.85亿立方米，牲畜用水增加0.56亿立方米，城镇公共用水（建筑业和服务业）增加0.62亿立方米。按新口径统计，其中生产用水273.29亿立方米，占91.3%，生活用水 25.69亿立方米，占8..6%，生态用水0.31亿立方米，占0.1%，各市州201,2年用水量见表8。

表8   2012年湖北省行政分区用水量      单位：亿立方米

| Ⅱ级行政分区 | 老口径 |  |  | 新口径 |  |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 农业 | 生活 | 生产 | 生活 | 生态 | 当年值 | 与上年比较（±%） |
| 武汉市 | 20.20 | 11.73 | 7.64 | 34.16 | 5.30 | 0.10 | 39.57 | -0.1 |
| 黄石市 | 9.45 | 4.10 | 1.53 | 13.88 | 1.18 | 0.01 | 15.07 | 0.0 |
| 襄阳市 | 17.70 | 13.69 | 3.81 | 32.68 | 2.50 | 0.02 | 35.20 | 2.5 |
| 荆州市 | 7.87 | 24.62 | 3.22 | 33.27 | 2.41 | 0.02 | 35.70 | -4.0 |
| 宜昌市 | 8.84 | 4.96 | 2.91 | 15.02 | 1.67 | 0.02 | 16.70 | 4.0 |
| 十堰市 | 4.51 | 4.21 | 2.14 | 9.41 | 1.41 | 0.05 | 10.86 | 0.0 |
| 孝感市 | 12.28 | 16.53 | 2.97 | 29.56 | 2.20 | 0.02 | 31.78 | 9.1 |
| 黄冈市 | 7.04 | 18.93 | 3.09 | 26.83 | 2.22 | 0.01 | 29.06 | -0.5 |
| 鄂州市 | 5.81 | 2.37 | 0.71 | 8.33 | 0.54 | 0.01 | 8.88 | 0.1 |
| 荆门市 | 8.09 | 11.65 | 1.82 | 20.31 | 1.24 | 0.01 | 21.56 | -1.9 |
| 仙桃市 | 3.36 | 5.52 | 0.75 | 9.07 | 0.56 | 0.01 | 9.63 | -2.1 |
| 天门市 | 2.18 | 6.51 | 0.82 | 8.89 | 0.62 | 0.01 | 9.51 | 4.9 |
| 潜江市 | 3.29 | 2.58 | 0.63 | 6.06 | 0.44 | 0.00 | 6.50 | 1.7 |
| 随州市 | 2.99 | 3.76 | 1.41 | 7.24 | 0.90 | 0.01 | 8.15 | -7.0 |
| 咸宁市 | 6.32 | 7.86 | 1.71 | 14.64 | 1.24 | 0.01 | 15.89 | 1.9 |
| 恩施自治州 | 1.59 | 1.48 | 1.93 | 3.76 | 1.23 | 0.01 | 4.99 | 11.6 |
| 神农架林区 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | -3.4 |
| 全省 | 121.64 | 140.53 | 37.13 | 273.29 | 25.69 | 0.31 | 299.29 | 0.9 |

（三）耗排水量

1、用水消耗量

用水消耗量指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2012年全省用水消耗总量 129.01亿立方米，耗水率(消耗量占用水量的百分比)为43.1%。按产业分类：农业耗水量79.72亿立方米，工业耗水量29.84亿立方米，生活耗水量19.45亿立方米，分别占用水消耗总量的61.8%、 23.1%和15.1%。按新生产与消费分类：生产耗水量 117.23亿立方米，占90.9 %，生活耗水量 11.51亿立方米，占 8.9%，生态耗水量 0.27亿立方米，占0.2%。成果见表9。

表9    2012年湖北省行政分区耗水量     水量：亿立方米     耗水率：%

| Ⅱ级行政分区 | 工业 |  | 农业 |  | 生活 |  | 总耗水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗水量 | 耗水率 | 耗水量 | 耗水率 | 耗水量 | 耗水率 | 当年值 | 与上年比较 （%） |
| 武汉市 | 3.17 | 15.7 | 6.81 | 58.1 | 2.97 | 38.9 | 12.95 | -1.3 |
| 黄石市 | 1.91 | 17.0 | 2.42 | 59.1 | 0.65 | 42.6 | 4.98 | 0.0 |
| 襄阳市 | 2.76 | 15.6 | 7.78 | 56.8 | 2.09 | 54.8 | 12.63 | 7.4 |
| 荆州市 | 2.76 | 35.1 | 13.86 | 56.3 | 1.79 | 55.6 | 18.41 | -4.3 |
| 宜昌市 | 2.98 | 33.7 | 3.47 | 70.0 | 1.70 | 58.5 | 8.15 | 0.5 |
| 十堰市 | 1.52 | 33.7 | 2.11 | 50.1 | 1.25 | 58.3 | 4.88 | 0.6 |
| 孝感市 | 2.25 | 18.3 | 9.87 | 59.7 | 1.53 | 51.4 | 13.65 | 7.4 |
| 黄冈市 | 1.96 | 27.8 | 10.37 | 54.8 | 1.89 | 61.1 | 14.22 | -1.9 |
| 鄂州市 | 1.00 | 9.5 | 1.41 | 59.5 | 0.29 | 41.0 | 2.70 | -1.1 |
| 荆门市 | 2.90 | 35.8 | 6.18 | 53.0 | 1.06 | 58.4 | 10.14 | -3.7 |
| 仙桃市 | 1.17 | 34.8 | 3.27 | 59.2 | 0.38 | 50.8 | 4.82 | -2.4 |
| 天门市 | 0.76 | 34.9 | 3.61 | 55.4 | 0.43 | 52.3 | 4.80 | 5.3 |
| 潜江市 | 1.15 | 35.0 | 1.45 | 56.1 | 0.35 | 55.4 | 2.95 | 1.7 |
| 随州市 | 0.93 | 31.1 | 2.04 | 54.3 | 0.81 | 57.6 | 3.78 | -11.5 |
| 咸宁市 | 2.18 | 34.5 | 4.22 | 53.7 | 0.98 | 57.2 | 7.38 | 2.9 |
| 恩施自治州 | 0.39 | 24.5 | 0.83 | 56.1 | 1.25 | 64.9 | 2.47 | 10.8 |
| 神农架林区 | 0.04 | 30.3 | 0.02 | 58.7 | 0.03 | 69.0 | 0.09 | -10.0 |
| 全省 | 29.84 | 23.3 | 79.72 | 56.7 | 19.45 | 52.4 | 129.01 | 0.2 |

2、废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。2012年全省废污水排放总量53.78亿吨（不包括火电直流冷却水），其中第二产业（主要是工业废水）为38.75亿吨，占72.0%，城镇生活污水11.63亿吨，占21.6%，第三产业废污水3.40亿吨，占6.3%。全省废污水入河量为37.65亿吨，见表10。

表10  2012年湖北省行政区废污水排放量      单位:万吨/年

| Ⅱ级行政分区 | 用户废污水排放量 |  |  | 入河排污量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 | 第三产业 |  |  |
|  |  |  |  | 当年值 | 与上年比较(±%) |
| 武汉市 | 27386 | 31746 | 12227 | 49952 | 15.5 |
| 黄石市 | 6040 | 23680 | 1429 | 21805 | 1.5 |
| 襄阳市 | 11916 | 40331 | 2807 | 38538 | -3.8 |
| 荆州市 | 9827 | 34734 | 2349 | 32837 | -0.9 |
| 宜昌市 | 7774 | 36959 | 2654 | 33172 | 4.5 |
| 十堰市 | 6386 | 20320 | 1123 | 19482 | -1.2 |
| 孝感市 | 10074 | 27863 | 2240 | 28124 | 3.6 |
| 黄冈市 | 8490 | 34624 | 1725 | 31387 | 4.8 |
| 鄂州市 | 2832 | 11796 | 763 | 10774 | 2.1 |
| 荆门市 | 5251 | 35312 | 1226 | 29254 | 1.1 |
| 仙桃市 | 2473 | 14887 | 704 | 12645 | -1.4 |
| 天门市 | 2592 | 9673 | 737 | 9101 | 4.9 |
| 潜江市 | 1899 | 14564 | 539 | 11902 | 2.5 |
| 随州市 | 4082 | 14019 | 1052 | 13406 | 6.0 |
| 咸宁市 | 5048 | 28152 | 1240 | 24108 | 7.0 |
| 恩施自治州 | 4145 | 8192 | 1192 | 9471 | 9.8 |
| 神农架林区 | 126 | 603 | 18 | 523 | 19.7 |
| 全省 | 116341 | 387455 | 34025 | 376481 | 3.6 |

（四）用水指标和用水效率

1、用水指标

2012年全省人均用水量480立方米，农田灌溉亩均用水量410立方米，全省万元国内生产总值（当年价）用水量129立方米，万元工业增加值（当年价，含火电）用水量为115立方米，城镇人均生活用水量168升/日，农村人均生活用水量70升/日。

因受经济结构、人口密度、作物组成、工业结构、节水水平、水资源条件等各种因素的影响，各市州用水指标值存在一定差异，各市州用水指标见表11。

表11  2012年湖北省行政分区用水指标

| II级行政 分区 | 人均总用水量（立方米） |  | 万元GDP用水量（立方米） | 农业灌溉亩均用水量（立方米） |  | 万元工业增加值用水量（立方米） | 城镇生活人均日用水量（升） |  | 农村生活日均用水量（升） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当年值 | 与上年比较（±%） |  | 当年值 | 与上年比较（±%） |  | 当年值 | 与上年比较（±%） | 当年值 | 与上年比较（±%） |
| 武汉市 | 391 | -1.0 | 49 | 394 | -12.4 | 63 | 161 | 1.3 | 93 | 0.0 |
| 黄石市 | 617 | -0.3 | 145 | 437 | -1.8 | 162 | 176 | 6.0 | 60 | 5.3 |
| 襄阳市 | 634 | 2.1 | 141 | 378 | 16.0 | 136 | 173 | 6.1 | 65 | 6.6 |
| 荆州市 | 624 | -4.3 | 197 | 419 | -4.3 | 163 | 161 | 7.3 | 75 | 0.0 |
| 宜昌市 | 409 | 3.5 | 67 | 346 | -10.6 | 66 | 156 | 14.7 | 60 | 13.2 |
| 十堰市 | 324 | 0.0 | 111 | 563 | 0.7 | 110 | 174 | 6.1 | 60 | 7.1 |
| 孝感市 | 658 | 8.9 | 188 | 462 | 12.4 | 236 | 177 | 5.4 | 73 | 5.8 |
| 黄冈市 | 467 | -0.8 | 144 | 499 | -6.7 | 193 | 160 | 6.0 | 60 | 5.3 |
| 鄂州市 | 643 | -0.7 | 158 | 451 | -1.5 | 173 | 190 | 6.1 | 60 | 5.3 |
| 荆门市 | 647 | -2.1 | 199 | 531 | 13.7 | 143 | 160 | 6.0 | 75 | 0.0 |
| 仙桃市 | 613 | -2.9 | 217 | 372 | 1.4 | 152 | 180 | 5.9 | 75 | 0.0 |
| 天门市 | 692 | 4.4 | 296 | 439 | 5.3 | 140 | 180 | 5.9 | 75 | 0.0 |
| 潜江市 | 684 | 1.5 | 147 | 349 | 0.6 | 130 | 180 | 5.9 | 75 | 0.0 |
| 随州市 | 374 | -7.4 | 138 | 293 | 5.4 | 106 | 176 | 17.3 | 60 | 7.1 |
| 咸宁市 | 642 | 1.6 | 210 | 519 | -12.9 | 150 | 193 | 20.6 | 79 | 8.9 |
| 恩施自治州 | 151 | 11.0 | 104 | 187 | 5.1 | 119 | 160 | 6.0 | 71 | 9.2 |
| 神农架林区 | 274 | -3.5 | 125 | 267 | 22.5 | 333 | 160 | 5.3 | 60 | 7.1 |
| 全省 | 480 | 0.6 | 129 | 410 | 0.2 | 115 | 168 | 6.3 | 70 | 6.1 |

2010年以来,全省人均用水量和农田灌溉亩均用水量趋势平缓、变幅不大，全省人均总用水量变化于500立方米附近，农业灌溉亩均用水量变化于400立方米附近；全省平均万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量均呈明显下降趋势，按可比价计算，万元国内生产总值用水量2012年比2011年下降9.4%，万元工业增加值用水量2012年比2011年下降11.8%（不含直流火电下降11.9%），见表12。

表12               湖 北 省 用 水 指 标               水量：立方米

| 年份 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均用水量 | 503 | 488 | 480 |
| 农田灌溉亩均用水量 | 396 | 424 | 410 |
| 万元国内生产总值用水量比上年（按可比价计算）% | （186） | -9.5（168） | -9.4（152） |
| 万元工业增加值用水量比上年（按可比价计算，全部工业）% | （185） | -14.7（163） | -11.8（144） |
| 万元工业增加值用水量比上年（按可比价计算，不含直流火电）% | （132） | -16.4（117） | -11.9（103） |

注：1、表中括号内数据为2010年不变价的绝对数；

2、表中万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量比上年的计算采用湖北省统计局可比价（价格指数）的计算公式计算：

γ=[（1+α）/(1+β)]-1

式中：γ—万元国内生产总值用水量或万元工业增加值用水量比上年%，

α—全社会总用水量或工业用水量增长率，为当年用水量相对于上年的增长百分比%，

β— 国内生产总值或工业增加值(按按可比价计算)比上年的增长率。

2、用水效率

农田灌溉水有效利用系数是指某一时期灌入田间可被作物利用的水量与水源地灌溉取水总量的比值。它反映灌区渠系输水和田间用水状况，是衡量从水源取水到田间可被作物吸收利用构成中灌溉水利用程度的一个重要指标，其综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平。

根据《2012年湖北省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》（审定稿），2012年湖北省大型灌区农田灌溉水有效利用系数为0.4768，中型灌区农田灌溉水有效利用系数为0.4813，小型灌区农田灌溉水有效利用系数为0.5203。全省农田灌溉水有效利用系数为0.4858。

表13   湖北省大中小型灌区灌溉水有效利用系数

| 灌区规模 | 灌溉水有效利用系数 |
| --- | --- |
| 大型 | 0.4768 |
| 中型 | 0.4813 |
| 小型 | 0.5203 |
| 全省 | 0.4858 |

# 五、水体水质

（一）河流水质

2012年湖北省水环境监测中心按照国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，对长江、汉江干流湖北段及省内66条中小河流的水质进行了监测评价。

2012年全年期评价河长7488.5公里。其中Ⅰ类水河长369.8公里，占4.9%；Ⅱ类水河长3166.7公里，占42.3%；Ⅲ类水河长2256.0公里，占30.1%；Ⅳ类水河长569.0公里,占7.6%；污染较重的Ⅴ类水河长265.0公里，占3.5%；污染严重的劣Ⅴ类水河长862公里，占11.5%。劣于Ⅲ类水的河长占总评价河长的22.6%。劣于Ⅲ类的水体主要集中在城市河段和部分支流，主要污染物为氨氮、总磷、高锰酸盐指数、生化需氧量等。

其中长江干流和汉江干流共评价1291.0公里，Ⅱ类水河长占45.2%，Ⅲ类水河长占47.9%，Ⅳ类水河长占6.9%。主要污染物为氨氮、总磷。

中小河流全年期评价河长6197.5公里，其中Ⅰ类水369.8公里，占6.0%，Ⅱ类水2582.7公里，占41.7％，Ⅲ类水1637.7公里，占26.4%。受污染的Ⅳ类水480.3公里，占7.7%，污染较重的Ⅴ类水265.0公里，占4.3%，严重污染的劣Ⅴ类水862.0公里，占13.9%。2012年超标(超Ⅲ类)河段长度1607.3公里，占26.1%。主要污染河流为香溪河、澴水、沮河、沮漳河、涢水、沦河、四湖总干渠、滠水、浠水、蛮河、竹皮河、白河、滚河、神定河、通顺河、溾水、大富水、汉北河、藕池河和华阳河等，主要污染项目为氨氮、总磷、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。

（二）湖泊水质

2012年全年期共评价26个湖泊，评价面积为1472.3平方公里。其中Ⅱ类水湖泊1个，评价面积为32.0平方公里，占2.2%；Ⅲ类水湖泊7个，评价面积为697.4平方公里，占47.4%；Ⅳ类水湖泊7个，评价面积为482.8平方公里，占32.8%，为洪湖、鲁湖、蜜泉湖、汤逊湖、后湖、涨渡湖、武山湖；Ⅴ类水湖泊7个，评价面积为240.4平方公里，占16.3%，为大岩湖、网湖、保安湖、磁湖、汈汊湖、水果湖和大冶湖；劣Ⅴ类水湖泊4个，评价面积为19.7平方公里，占1.3%，为沙湖、南湖、南太子湖和墨水湖。湖泊主要超标项目为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。从湖泊富营养化的角度评价，其中中营养湖泊10个，评价面积为771.5平方公里，占52.4%；富营养湖泊16个，评价面积700.8平方公里，占47.8%，2012年湖北省湖泊富营养化趋势略有好较。

表20  2012年湖北省主要湖泊水质状况和营养化程度

| 湖泊名称 | 站点名称 | 水质类别 |  | 主要超标项目 | 营养化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011年 | 2012年 |  | 2011年 | 2012年 |
| 大岩湖 | 大岩湖 | Ⅲ | Ⅴ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |
| 西凉湖 | 西凉湖 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 斧头湖 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 鲁湖 | 鲁湖 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 中营养 |
| 密泉湖 | 密泉湖 | Ⅱ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |
| 梁子湖 | 梁子湖、梁子镇 | Ⅲ | Ⅲ |  | 富营养 | 富营养 |
| 汤逊湖 | 汤逊湖 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 南湖 | 南湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 内沙湖 | 沙湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 | 富营养 | 中营养 |
| 严西湖 | 严西湖 | Ⅳ | Ⅲ |  | 富营养 | 中营养 |
| 严东湖 | 严东湖 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 南太子湖 | 南太子湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 富营养 | 富营养 |
| 保安湖 | 保安湖 | Ⅳ | Ⅴ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 磁湖 | 磁湖 | Ⅳ | Ⅴ | 生化需氧量、总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 网湖 | 网湖 | Ⅴ | Ⅴ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 长湖 | 习家口、关沮口 | Ⅳ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 后湖 | 后湖 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 中营养 |
| 涨渡湖 | 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | 中营养 | 富营养 |
| 墨水湖 | 墨水湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 总磷、氨氮 | 富营养 | 富营养 |
| 汈汊湖 | 汈汊湖 | Ⅳ | Ⅴ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 武山湖 | 官桥 | Ⅴ | Ⅳ | 总磷、高锰酸盐指数 | 富营养 | 富营养 |
| 龙感湖 | 龙感湖 | Ⅲ | Ⅲ |  | 富营养 | 富营养 |
| 黄盖湖 | 黄盖湖 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 东湖 | 郭郑湖、庙湖、汤菱湖、磨山风景区、水果湖 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮、总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 大冶湖 | 大冶、磊山 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮、总磷、氟化物 | 中营养 | 富营养 |
| 洪湖 | 施墩河口、大口中心河、茶坛岛、蓝田三期 官墩 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 中营养 |

（三）水库水质

2012年共评价水库41个。全年期水质为Ⅰ类的水库4座，占评价水库总数的9.7%，Ⅱ类的水库22座，占53.7%，Ⅲ类的水库13座，占31.7%；Ⅳ类的水库2个，占4.9%。受到污染的水库为白云湖水库和解放山水库，主要污染物为总磷。从水库营养状态分析，评价的水库中37座水库为中营养，4座水库为富营养，为郑家河水库、刘桥水库、白云湖水库和解放山水库。

表21 2012年湖北省代表性水库水质状况和营养化程度

| 水库名称 | 站点名称 | 水质类别 |  | 主要超标项目 | 营养化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011年 | 2012年 |  | 2011年 | 2012年 |
| 葛洲坝水库 | 葛洲坝 | Ⅴ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 西北口水库 | 西北口水库 |  | Ⅰ |  |  | 中营养 |
| 汤渡河水库 | 汤渡河 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 官庄水库 | 官庄 | Ⅱ | Ⅰ |  | 中营养 | 中营养 |
| 羊子沟水库 | 羊子沟 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 大龙潭水库 | 大龙潭 | Ⅱ | Ⅰ |  | 中营养 | 中营养 |
| 隔河岩水库 | 隔河岩 | Ⅰ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 龙洞水库 | 龙洞 | Ⅱ | Ⅰ |  | 中营养 | 中营养 |
| 神农坪水库 | 神农坪 | Ⅰ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 陆水水库 | 陆水水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 青山水库 | 青山 | Ⅰ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 南川水库 | 南川水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 三湖连江水库 | 三湖连江 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 富水水库 | 富水水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 王英水库 | 王英 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 巩河水库 | 巩河水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 漳河水库 | 烟墩 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 白云湖水库 | 白云湖 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 解放山水库 | 解放山 | Ⅳ | Ⅳ | 总磷 | 富营养 | 富营养 |
| 徐家河水库 | 徐家河 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 先觉庙水库 | 先觉庙 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 郑家河水库 | 郑家河 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 富营养 |
| 界牌水库 | 界牌 | Ⅲ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 霞家河水库 | 霞家河 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 夏家寺水库 | 夏家寺 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 金沙河水库 | 金沙河 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 道观河水库 | 道观河 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 浮桥河水库 | 浮桥河 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 白莲河水库 | 白莲河水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 蔡贤水库 | 蔡贤水库 |  | Ⅲ |  |  | 中营养 |
| 黄龙滩水库 | 黄龙滩 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 土门水库 | 土门 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 三道河水库 | 三道河 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 刘桥水库 | 刘桥水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 富营养 |
| 北郊水库 | 北郊水库 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 惠亭山水库 | 惠亭山水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 八字门水库 | 八字门水库 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 竹溪河水库 | 竹溪河 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 朝阳寺水库 | 朝阳寺 | Ⅱ | Ⅱ |  | 中营养 | 中营养 |
| 洈水水库 | 大岩咀 | Ⅱ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |
| 垅坪水库 | 垅坪水库 | Ⅲ | Ⅲ |  | 中营养 | 中营养 |

（四）省界水体水质

2012年监测评价省界水体断面21个，新增1个省界监测断面。全年期评价，水质为Ⅰ类的有仙河关防、富水洪港2个省界断面；水质为Ⅱ类的有乌江水系的唐岩河朝阳寺、磨刀溪建南、洈水沙溪坪、汉水水系的夹河上津等15个省界断面；水质为Ⅲ类的有黄渠河、华阳河龙感湖、清河齐岗、长江上巣4个省界断面。

表22  2012年进、出湖北省河流省界水体水质状况

| 河流名称 | 测站名称 | 流向 |  |  | 全年期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流向关系 | 上游（左岸）省区 | 下游（右岸）省区 | 水质类别 |  | 主要超标项目 |
|  |  |  |  |  | 2011年 | 2012年 |  |
| 长江干流 | 武穴闸 | 左右岸 | 湖北 | 江西 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 界牌水库 | 界牌水库 | 上下游 | 河南省 | 湖北省 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 仙河 | 关防 | 上下游 | 湖北 | 陕西 | Ⅱ | Ⅰ |  |
| 唐岩河 | 朝阳寺 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 酉水 | 来凤 | 左右岸 | 湖南 | 湖北 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 酉水 | 卯洞 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 松西河 | 杨家垱 | 上下游 | 湖北 | 湖南 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 洈水 | 沙溪坪 | 左右岸 | 湖北 | 湖南 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 华阳河 | 龙感湖 | 左右岸 | 湖北 | 安徽 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 滔河 | 梅家铺 | 上下游 | 湖北 | 河南 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 黄渠河 | 黄渠河 | 上下游 | 河南 | 湖北 | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 梅子水 | 梅子水 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 磨刀溪 | 建南 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 黄盖湖 | 黄盖湖农场 | 左右岸 | 湖南 | 湖北 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 洪港 | 洪港 | 上下游 | 江西 | 湖北 | Ⅰ | Ⅰ |  |
| 倒水 | 檀树岗 | 上下游 | 河南 | 湖北 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 夹河 | 上津 | 上下游 | 陕西 | 湖北 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 郁江 | 长顺 | 上下游 | 湖北 | 重庆 | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 清河 | 齐岗 | 上下游 | 河南 | 湖北 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 溇水 | 鹤峰(下) | 上下游 | 湖北 | 湖南 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 长江 | 上巢 | 上下游 | 湖北 | 江西 |  | Ⅲ |  |

（五） 水功能区水质达标状况

根据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），对2012年度监测的198个水功能区进行达标评价，水质达标的水功能区有128个，达标率为64.6％。

评价的河流类水功能区总河长为7377.7公里，达标河长为4957.6公里，河长达标率为67.2％；湖泊类水功能区评价面积为1526.3平方公里，达标面积为829.0平方公里，面积达标率为54.3％；水库类水功能区评价蓄水量为156.2568亿立方米，达标蓄水量为136.5058亿立方米，蓄水量达标率为87.4％。各类不达标的水功能区主要超标项目为总磷、氨氮、高锰酸盐指数和生化需氧量。

（六）集中式饮用水水源地水质状况

2012年对湖北省69个饮用水源地的水质进行评价，全年水源地水质合格率（全年水源地水质合格次数/全年水源地水质监测评价次数）大于等于80%为年度水质合格水源地。69个饮用水源地中，合格水源地有62个，不合格的有7个，水源地合格率为89.9%。水源地主要超标项目为氨氮、总磷。

表23  2012年湖北省饮用水源地水质合格状况

| 行政区 | 水源地名称 | 站点名称 | 水源地水质是否合格 |  | 2012年主要超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年 | 2012年 |  |
| 宜昌 | 西北口水库水源地 | 西北口水库 | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 宜都陆城长江水源地 | 宜都水厂（长江） | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 枝江自来水公司水源地 | 枝江 | 不合格 | 不合格 | 总磷 |
| 荆州 | 长江荆州城南水源地 | 城南水厂 | 不合格 | 不合格 | 总磷 |
| 荆州 | 长江沙市柳林洲水源地 | 柳林洲 | 合格 | 不合格 | 总磷 |
| 荆州 | 长江监利三矶头水源地 | 三矶头 | 合格 | 不合格 | 总磷 |
| 荆州 | 长江洪湖烈士陵园水源地 | 长江新堤 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 汉南区自来水厂水源地 | 汉南 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 新洲区阳逻水厂水源地 | 阳逻 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 武汉沌口水厂水源地 | 沌口 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 江岸堤角水厂水源地 | 堤角 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 武昌白沙洲水厂水源地 | 白沙洲 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 武昌平湖门水厂水源地 | 平湖门 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 青山余家头水厂水源地 | 余家头 | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 青山武钢港东水厂水源地 | 港东 | 合格 | 合格 |  |
| 黄冈 | 长江黄冈李家州水源地 | 李家洲 | 合格 | 合格 |  |
| 鄂州 | 鄂州自来水厂水源地 | 鄂城 | 合格 | 合格 |  |
| 黄石 | 黄石黄石港水源地 | 黄石港 | 合格 | 合格 |  |
| 黄冈 | 长江武穴田镇水源地 | 田镇 | 合格 | 合格 |  |
| 黄冈 | 长江武穴市自来水厂水源地 | 武穴自来水厂 | 合格 | 合格 |  |
| 恩施 | 利川西门大桥水源地 | 西门大桥 | 合格 | 合格 |  |
| 恩施 | 恩施大龙潭水库水源地 | 大龙潭 | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 长阳隔河岩水库水源地 | 隔河岩 | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 宜都陆城清江水源地 | 宜都（清江） | 合格 | 合格 |  |
| 恩施 | 宣恩龙洞水库水源地 | 龙洞 | 合格 | 合格 |  |
| 咸宁 | 通城神龙坪水源地 | 神农坪 | 合格 | 合格 |  |
| 咸宁 | 赤壁陆水水库水源地 | 陆水水库 | 合格 | 合格 |  |
| 咸宁 | 崇阳青山水库水源地 | 青山 | 合格 | 合格 |  |
| 咸宁 | 咸宁淦河水源地 | 一号桥 | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 当阳巩河水库水源地 | 巩河水库 | 合格 | 合格 |  |
| 荆门 | 荆门漳河水库刘丰庙水源地 | 荆门二水厂 | 合格 | 合格 |  |
| 孝感 | 安陆解放山水源地 | 解放山 | 不合格 | 不合格 | 总磷 |
| 孝感 | 云梦桂花潭水源地 | 桂花潭 | 不合格 | 合格 |  |
| 随州 | 随州先觉庙水库水源地 | 先觉庙 | 合格 | 合格 |  |
| 随州 | 徐家河水源地 | 徐家河 | 合格 | 合格 |  |
| 孝感 | 大悟界牌水库水源地 | 界牌 | 合格 | 合格 |  |
| 随州 | 广水霞家河水库水源地 | 霞家河 | 不合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 黄陂区自来水厂水源地 | 黄陂 | 合格 | 合格 |  |
| 黄冈 | 红安金沙河水库水源地 | 金沙河 | 合格 | 合格 |  |
| 黄冈 | 麻城举水水源地 | 桃源闸 | 不合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 新洲区长源供水有限公司水厂水源地 | 邾城大桥 | 合格 | 合格 |  |
| 黄冈 | 浮桥河水库(新城区供水)水源地 | 浮桥河 | 合格 | 合格 |  |
| 十堰 | 丹江口水库郧县水源地 | 丹江口（二） | 合格 | 合格 |  |
| 襄阳 | 谷城汉江格垒嘴水源地 | 格垒嘴 | 合格 | 合格 |  |
| 襄阳 | 汉江樊城水源地 | 襄阳五水厂 | 合格 | 合格 |  |
| 襄阳 | 汉江襄城城水源地 | 闸口 | 合格 | 合格 |  |
| 襄阳 | 汉江宜城水源地 | 宜城水厂 | 合格 | 合格 |  |
| 荆门 | 汉江钟祥皇庄水源地 | 皇庄 | 合格 | 合格 |  |
| 潜江 | 汉江潜江泽口水源地 | 泽口 | 合格 | 合格 |  |
| 仙桃 | 仙桃自来水厂水源地 | 小寺垸 | 合格 | 合格 |  |
| 孝感 | 汉川徐家口水源地 | 徐家口 | 不合格 | 合格 |  |
| 孝感 | 汉江汉川水源地 | 新沟(汉江) | 合格 | 合格 |  |
| 武汉 | 汉江宗关水厂宗关水源地 | 宗关 | 合格 | 合格 |  |
| 十堰 | 堵河竹山郭家山水源地 | 郭家山 | 合格 | 合格 |  |
| 十堰 | 十堰黄龙滩水库水源地 | 黄龙滩 | 合格 | 合格 |  |
| 十堰 | 郧西土门水库水源地 | 土门 | 合格 | 合格 |  |
| 十堰 | 马栏河房县泉水湾水源地 | 泉水湾 | 合格 | 合格 |  |
| 襄阳 | 枣阳刘桥水库水源地 | 刘桥水库 | 合格 | 合格 |  |
| 襄阳 | 枣阳北郊水库水源地 | 北郊水库 | 合格 | 合格 |  |
| 荆门 | 惠亭山水库水源地 | 惠亭山水库 | 不合格 | 合格 |  |
| 孝感 | 应城赵畈水源地 | 应城 | 合格 | 合格 |  |
| 荆门 | 京山八字门水库水源地 | 八字门水库 | 合格 | 合格 |  |
| 天门 | 汉北河竟陵水源地 | 天门 | 不合格 | 不合格 | 氨氮、总磷、溶解氧 |
| 荆州 | 松西河松滋余家渡水源地 | 新江口 | 合格 | 合格 |  |
| 十堰 | 竹溪竹溪河水库水源地 | 竹溪河 | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 官庄水库水源地 | 官庄 | 合格 | 合格 |  |
| 宜昌 | 秭归羊子沟水库水源地 | 羊子沟 | 合格 | 不合格 | 总磷 |
| 黄冈 | 黄梅垅坪水库(城关供水)水源地 | 垅坪水库 | 合格 | 合格 |  |
| 恩施 | 建始县城区饮用水源地 | 七里坪 |  | 合格 |  |

# 六、重要水事

2012年，全省水利部门深入贯彻落实中央和省关于加快水利改革发展的一系列决策部署，大力发展平安、民生、农田、生态“四大水利”，全省水利工作保持了又好又快的发展势头，圆满完成各项目标任务，受到省政府通令嘉奖。

（一）战胜长江近似1998年大洪水

先后战胜鄂北等地的春夏秋跨季大旱、夏季多场次暴雨洪水，有效应对长江近似1998年洪水中高水位的严重汛情和夏末局地台风引发的极值性暴雨洪涝灾害，紧急转移群众21.4万人，排渍排涝70亿立方米，减淹农田800多万亩，使18个县级以上城市免遭洪涝之害，防洪减灾效益达254亿元；提供抗旱用水62亿立方米，抗灌农田4365万亩次，解决了186.5多万人、30.4万多头大牲畜临时饮水困难，没有发生严重危害生态事件，实现抗旱减灾效益183亿元。

- (二)编制完成鄂北水资源配置工程规划

鄂北地区是我省有名的“旱包子”，水资源供需矛盾十分突出。2012年7月，湖北省委、省政府作出“从根本上解决鄂北地区干旱缺水问题”的重大决策部署。省委、省政府多次召开专题会议，成立高规格的领导小组，省主要领导亲自现场调研查勘，带队到水利部汇报协商。在省委、省政府的坚强领导下，在省有关部门和鄂北各市县的大力支持与配合下，省水利厅全力以赴地开展了资料收集、调研查勘、水资源分析论证、工程措施研究、方案比选等规划论证工作，编制完成了《湖北省鄂北地区水资源配置工程规划》报送水利部水规总院审查。

- （三）  完成当家塘村民小组全覆盖工程

省委、省政府开展“万名干部进万村挖万塘”活动，全省扩挖塘堰21万口，新增蓄水量7.2亿立方米，改善灌溉农田642万亩，做到了村民小组当家塘全覆盖。湖北省水利厅被表彰为“三万”活动先进单位。

（四）新解决240万人的农村饮水安全问题

稳步实施农村饮水安全“村村通”工程。完成投资12.3亿元,建成集中供水工程900处，解决了240万农村人口饮水安全问题。

- （五）全省一大批水库脱险销号

中央下达我省3153座病险水库除险加固任务，主体工程基本完工1202座。新开工的37座大中型水库有3座基本完工。587座小（1）型水库全面完工，1866座重点小（2）型水库中有879座开工实施，主体工程完工591座。自筹资金建设的663座一般小（2）型水库部分已开工。中小河流综合治理步伐加快。首批试点52个项目绩效考核被财政部、水利部核定为优秀等次。基本完成第二批42个项目和新增31个项目年度建设任务。纳入2013-2015年实施的258个项目正抓紧审批。重点堤防加固工程稳步推进。荆南四河和汉江下游堤防加固工程完成年度建设任务。投资1000万元对27处崩岸进行了应急整治。山洪灾害防治初见成效，规划内70个山洪灾害防治县基本完建。

- （六）农田水利建设完成投资223亿元

2012年，冬春农田水利基本建设开工35万处、完成投资近223亿元。修复水毁工程1.1万处，新增、恢复、改善灌溉面积834万亩，新增节水灌溉面积85万亩，改造中低产田152万亩。61个中央财政小农水重点县，38个现代农业省级小农水重点县、4个农村河塘清淤整治试点县和24个中央追加投资项目、2个农业水价综合改革试点的建设任务全部完成，完成投资15.8亿元，受益群众160余万人。完成规划内32个大型灌区、5个农发重点中型灌区、5个节水灌溉示范项目、2个规模化节水灌溉综合示范项目和34座大型灌排泵站年度建设任务。

- （七）省政府办公厅印发了最严格水资源管理制度试点方案

6月15日，水利部、省政府联合出台《关于湖北省加快实施最严格水资源管理制度试点方案的批复》；7月27日，陈雷部长对山东、湖北实施最严格的水资源管理试点工作作出批示。批示肯定：山东省、湖北省作为我部实行最严格水资源管理制度的试点省份，省委、省政府高度重视，按照“四个率先”要求，初步构建了最严格水资源管理制度体系，制定了考核办法，提高了计量监测能力，起到了典型示范作用。 8月23日，省政府办公厅印发《湖北省加快实施最严格水资源管理制度试点方案》的通知。10月30日，省委、省政府召开全省最严格水资源管理试点动员电视电话会议，省委书记、省人大常委会主任李鸿忠，省委副书记、省长王国生作动员讲话，省政府与有关市、州签订了责任状。全省市州水资源管理控制指标制定基本完成，恩施市、谷城县等5县级示范点建设稳步推进，城市水资源管理监控能力建设抓紧实施，，节水型社会建设稳步推进。水资源处被水利部评为全国水资源工作先进单位。

- （八）《湖北省湖泊保护条例》颁布施行

成立湖北省湖泊局，明确了水行政主管部门的湖泊保护主体地位。开展了“一湖一勘”工作，基本摸清了全省100亩以上湖泊和20亩以上城中湖的基本情况。启动了全省湖泊保护总体规划和详细规划编制工作。完成了长湖、斧头湖综合治理规划试点工作。编制了《百河（湖）水生态保护与修复规划》、《湖北省重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》，积极推进大东湖生态水网构建和咸宁淦河、黄石磁湖等水生态保护与修复示范工程建设。积极推进丹治、长治、坡耕地等水土保持重点工程建设，全年治理水土流失面积2230平方公里。

- （九） 农村水电增效扩容改造试点项目全面完成并通过验收

省发展改革委、省水利厅共同发布了《湖北省水能资源开发和农村水电发展“十二五”规划》，强调水能是可再生能源，是支撑经济社会可持续发展的战略性资源，要坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持治水办电结合、开发保护统一、新建改建统筹、建设管理并重，依法规范管理和科学有序开发水能资源，大力推进水电公益项目建设。新增水电装机容量63.8万千瓦，完成投资32.7亿元。财政部、水利部下达我省的47个农村水电增效扩容改造试点项目，经2年努力，全面完成建设和验收任务，共完成投资4.14亿元，装机容量由改造前的11.19万千瓦增加至13.477万千瓦；22个水电新农村电气化县建设及与农民利益相结合试点项目抓紧实施，当年完成投资18.5亿元；深入推进小水电代燃料工程建设，26个项目纳入投资计划，惠及5.85万农户，10个项目完成建设任务，当年完成投资1.18亿元。

- （十） 重要饮用水水源地安全保障规划得到省政府批复。

省政府印发《关于湖北省重要饮用水水源地安全保障规划的批复》（鄂政函﹝2012﹞353号），批复同意省水利厅会同省发改委、省环保厅组织编制的《湖北省重要饮用水水源地安全保障规划》。《规划》以保障城市水源的水量、水质为目标，以饮用水水源地的建设、保护、涵养为核心，对全省重要饮用水水源地进行了安全状况评价，划定了重要饮用水源保护区170个，规划了保障水源地安全的隔离防护、污染源综合整治、生态修复和保护、备用水源等工程措施，以及建立饮用水水源地监测预警与安全应急机制的相关措施。《规划》是全省饮用水水源地安全保障工作的依据和指导性文件，奠定了水利部门开展饮用水水源地保护的基础。