湖北省小水电站生态流量监督管理

指导意见（试行）

（征求意见稿）

# 第一章  总 则

- 为保护和改善河流生态环境，规范小水电站生态流量监督管理工作，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国长江保护法》《关于进一步加强小水电站生态流量监督检查工作的通知》（办水电〔2021〕382号）等有关法律法规，结合本省实际，制定本意见。

- 本省行政区域内单站装机容量5万千瓦及以下的水电站生态流量泄放监督管理工作，适用于本意见。

- 本意见中的生态流量，是指满足小水电工程下游河段保护目标生态需水基本要求的流量及过程。

- 水电站生态流量实行属地监管，由水行政主管部门牵头，发改、生态环境、能源等主管部门按照各自职责负责相关工作。

- 水行政主管部门负责生态流量日常监督管理工作；生态环境主管部门负责配合水行政主管部门开展水电站生态流量核定和生态流量泄放监督检查等工作。

- 发改、能源主管部门根据生态流量泄放评定结果，配合对生态流量泄放不达标的水电站执行上网方面的处罚。

- 各级水行政主管部门充分利用湖北省农村水电站和水库生态流量下泄监测平台（以下简称省级监测平台），采用线上核查和线下检查相结合的方式，开展监督检查。

- 线上核查：根据省级监测平台中各水电站实时监测数据的完整率、合格率进行评定。

- 线下检查：各级水行政主管部门组织开展水电站生态流量泄放现场检查。

- 各级水行政主管部门会同生态环境主管部门对本辖区内下游存在生态保护对象、厂坝间减水河段较长、历次监督检查中发现问题较多的水电站建立生态流量重点监管名录并报上级主管部门审核备案。根据监督检查中发现的问题，动态调整当年或下年度重点监管名录。

# 生态流量核定

- 水电站生态流量应当依据《水利部 生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》（水电〔2019〕241号）科学确定，按照流域综合规划、水能资源开发规划等规划及规划环评，项目取水许可、项目环评等文件规定执行；上述文件均未作明确规定或者规定不一致的，由具有监管权限的水行政主管部门商同级生态环境主管部门组织确定。

- 以综合利用功能为主或涉及水生态敏感区、自然保护区的水电站生态流量，应组织专题论证，征求有关部门意见后确定。

# 第三章  生态流量泄放和监测

- 生态流量泄放设施应当安全可靠，技术合理，必须符合国家有关设计、施工、运行管理规程规范及标准。泄放设施的建设与运行不得对主体工程造成不利影响。在确保安全的前提下，可通过改造引水系统、输水系统、泄水系统或增设生态机组等措施，确保水电站稳定足额泄放生态流量。

- 生态流量监测设施布设应当位置合理、易于维护，符合数据采集、传输等规程规范要求，具备数据采集、保存、上传、导出等功能，确保生态流量监测数据的真实性、完整性和连续性，满足生态流量调度和监管需要。

- 水电站业主应当建立健全生态流量调度方案和泄放设施运行管理维护制度，纳入日常运行管理和统一维护。

- 采取实时流量监测和图像视频监视的方式采集生态流量数据，以实时流量监测为主，因特殊原因无法实施流量监测的电站，经主管部门同意后采取图像视频监视。

- 流量和图像采集时间间隔不超过1小时，视频监视实施全天候录像。监测数据应每小时上传至省级监测平台，且本地保存时间应不少于15天。暂不具备网络传输条件的，经水行政主管主管部门核实，可采用人工方式上传，上传时间间隔不超过15天。

# 第四章  线上监督管理

- 省级监测平台运维单位根据水电站生态流量实时数据的完整率和合格率进行综合评定，分为合格、不合格。

完整率指监测数据完整小时数占评定小时数的比值。完整小时数指该小时内至少有一条监测数据，评定小时数是指扣除特殊情况后的小时数。

- 合格率指生态流量泄放合格小时数占完整小时数的比值。一小时内生态流量数据的平均值不小于核定的生态流量，认定为该小时合格。

- 有实时流量监测数据的水电站，实时流量完整率不低于90%且合格率不低于75%评定为合格；无实时流量但有监测图像或视频的水电站，完整率不低于90%评定为合格，否则为不合格。

- 具有下列情形之一，不能正常泄放生态流量的，水电站业主应当及时在省级监测平台报备并附有相关佐证材料，经审核同意后，在规定期限内不纳入评定。

（一）上游来水流量小于水电站生态流量核定值，并已按来水流量泄放的；

（二）因防汛抗旱、应急调度等原因；

（三）因工程维修、设备设施故障等原因；

（四）因暴雨、泥石流等其他不可抗力原因，须在事发后72小时内报备。

# 第五章  线下监督管理

- 各级水行政主管部门应当会同生态环境等主管部门，根据线上监测成果，加强生态流量监督管理，对泄放不达标、整改不及时的水电站进行实地抽查，对列入重点监管名录的水电站每年至少开展一次实地督察。

- 监督检查主要内容包括：

（一）水电站生态流量是否按照相关文件规定的标准和程序科学合理确定；

（二）水电站生态流量泄放设施是否能够长期稳定运行，确保满足生态流量泄放要求；

（三）水电站监测（监视）设备是否符合相关文件要求，并满足监管需要；

（四）水电站生态流量的长效保障机制是否建立健全。

# 第六章  问题处置

- 根据省级监测平台的监测成果和实地抽查情况，实施分类处置。每月10日前通报上一月度水电站生态流量泄放合格情况，每年1月5日前通报上一年度水电站生态流量泄放合格情况。

（一）1个月度不合格的水电站，由县级水行政主管部门督促限期整改。

（二）连续2个月度不合格的水电站，由市级水行政主管部门约谈。

（三）连续3个月度或年度不合格的水电站，由省级水行政主管部门约谈或通报。

- 水电站生态流量泄放情况作为取水许可、流域水环境保护、电站并网的重要依据。经约谈仍不能按期完成整改的水电站，将根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国长江保护法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关法律法规，依法依规处置，并报送当地河湖长，必要时建议发改、能源主管部门对其电网限制或禁止发电上网。

- 水电站生态流量泄放应纳入河湖长制考核。

# 第七章  社会监督

- 电站业主应在现场设立生态流量公示牌，公开生态流量值、责任人及监督电话。鼓励和支持社会公众监督水电站生态流量泄放情况，任何单位或个人有权向有关管理部门举报生态流量泄放违法违规问题。

# 第八章  附 则

- 市级水行政主管部门应每年1月20日前向省级水行政主管部门报告上年度水电站生态流量监管工作情况。

- 本意见自印发之日起施行，有效期2年。